潜山金叶油脂有限公司

年加工5000吨植物油脂肪酸项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设（编制）单位: 潜山金叶油脂有限公司

编制日期：二〇二五年九月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位          （盖章）

电话:

传真:

邮编:

地址:

表一

| 建设项目名称 | 年加工5000吨植物油脂肪酸项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 潜山金叶油脂有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省安庆市潜山市梅城镇潘铺生态工业园区2幢 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油酸、软脂酸 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 全厂产能5000吨米糠油脂肪酸 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 全厂产能5000吨米糠油脂肪酸 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年8月 | 开工建设 时间 | 2025年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2025.8.20-2025.8.25 | 验收现场监测时间 | 2025.8.25-2025.8.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 潜山市生态环境分局 | 环评报告表编制单位 | 安徽凯格环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 10000 | 环保投资 | 30 | 比例 | 0.3% |
| 实际总概算 | 10000 | 环保投资 | 30 | 比例 | 0.3% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行； 5、国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）。 6、国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告。 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告〔2018〕9号） 8、安徽凯格环保工程有限公司编制的《年加工5000吨植物油脂肪酸项目环境影响报告表》，2025年7月 9、潜山市生态环境分局《关于年加工5000吨植物油脂肪酸项目环境影响报告表的批复》（潜环审(2025)17号），2025年8月12日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1 废水污染物排放标准 生活污水与生产废水一起进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后与生活污水一起进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入皖水。废水排放标准具体见下表。 表1.1-1 项目废水污染物排放标准一览表 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 潜山市污水处理厂接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 本项目废水排放标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 330; 500; 50; 330. BOD5; 170; 300; 10; 170. SS; 220; 400; 10; 220. NH3-N; 32; /; 5(8)*; 32. TN; 45; /; 15; 45. TP; 4; /; 0.5; 4. 动植物油; 100; 100; 1; 100. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。 1.2 大气污染物排放标准 本项目无有组织废气排放。厂内植物油脂肪酸贮存生产会有非甲烷总烃挥发，污水站污水处理会有氨、硫化氢、臭气浓度产生，本项目均无组织排放。厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。具体标准值见下表。 表1.2-1 项目废气污染物有组织排放标准一览表 序号; 污染因子; 监测点; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 1; NH3; 厂界; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993). 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度; 20(无量纲). 4; 非甲烷总烃; 厂界; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表1.2-2 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值mg/m3. VOCS; 在厂房外设置 监控点[1]; 1h平均浓度; 6. 一次值; 20. 1.3 噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准详见下表。敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表。 表1.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：LeqdB（A） 标准; 适用区类; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 1.4 固废污染物排放标准 固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用改标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 1.5 总量控制指标 根据潜山市生态环境分局《关于年加工5000吨植物油脂肪酸项目环境影响报告表的批复》（潜环审(2025)17号），本项目水污染物总量控制指标为：排入外环境量：COD：0.034t/a；NH3-N：0.0034t/a。 |

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目由来简述 潜山金叶油脂有限公司成立于2024年12月，公司主要从事植物油脂肪酸加工。公司租赁潜山市梅城镇潘铺工业园区内标准化厂房2000余平方米，投资10000万元建设《年加工5000吨植物油脂肪酸项目》。公司主要用植物油脂肪酸为原料通过冷冻压榨工艺，生产出油酸和软脂酸二种产品。油酸用于选矿助剂，也是生产油漆树脂及纺织助剂的辅助原料。软脂酸是制皂行业，化妆品及橡胶助剂的主要原料。 项目于2025年7月完成环评，在2025年8月12日获得潜山市生态环境分局《关于年加工5000吨植物油脂肪酸项目环境影响报告表的批复》（潜环审(2025)17号）。企业于2025年8月进行排污许可证，证书编号:91340824MAE83HP44X001U。 企业在2025年8月下旬开展本项目的竣工环保验收监测工作。2025年8月25日-8月26日安徽诚诺检测科技有限公司有限公司开展了废气、废水和噪声的现场检测。（CMA:221212052044） 本项目计划购进BF50G冷冻机组、T90压榨机、离心机等主要设备10台(套)，建设脂肪酸项目加工生产线2条，形成年加工生产5000吨植物油脂肪酸生产能力。现已全部建设完成，本次验收范围为年加工5000吨米糠油脂肪酸生产线所对应的全部工程内容及其配套环保设施等。 本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测等。 2.1.2建设内容 经现场勘查，实际建设情况与环评报告表中建设情况对比见下表：

表2.1-1实际建设情况与环评报告表中建设情况对比表 名称; 环评批复建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积1718m2，购置BF50G冷冻机组、T90型压榨机、结晶锅、电热锅炉等设备，经冷冻搅拌、装袋、压榨分离得成品植物油酸及软脂酸5000t/a（其中植物油酸3500t/a、软脂酸1500t/a）。主要生产工序压榨结晶区位于车间南侧。; 占地面积1718m2，购置BF50G冷冻机组、T90型压榨机、结晶锅、电热锅炉等设备，经冷冻搅拌、装袋、压榨分离得成品植物油酸及软脂酸5000t/a（其中植物油酸3500t/a、软脂酸1500t/a）。主要生产工序压榨结晶区位于车间南侧。; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间南侧，空桶存储区隔壁，用于日常办公需要; 位于生产车间南侧，空桶存储区隔壁，用于日常办公需要; 与环评一致. 公用工程; 供电; 引自园区供电网，全厂用电量约46万kWh/a。; 引自园区供电网，全厂用电量约46万kWh/a。; 与环评一致. 供水; 市政供水。全厂用水量1060t/a。; 市政供水。全厂用水量1060t/a。; 与环评一致. 循环水; 本工程新建冷冻机组循环水量15t/h。; 本工程新建冷冻机组循环水量15t/h。; 与环评一致. 排水; 生活污水与生产废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。; 生活污水与生产废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。; 与环评一致. 环保工程; 运营期; 废气; 车间油脂挥发废气通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放；污水站废气通过加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂等措施无组织排放。; 车间油脂挥发废气通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放；污水站废气通过加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂等措施无组织排放。; 与环评一致. 废水; 生活污水与生产废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。; 生活污水与生产废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。; 与环评一致. 噪声; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，对周边环境的影响较小。; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，对周边环境的影响较小。; 与环评一致. 固废; 项目生产过程中的废包装袋、污泥、废滤袋收集后外收综合处理。生活垃圾经过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门清运。; 项目生产过程中的废包装袋、污泥、废滤袋收集后外收综合处理。生活垃圾经过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门清运。; 与环评一致. 储运工程; 原料罐区; 位于车间北侧，设有3个原料储罐及1个原料中间储罐。; 位于车间北侧，设有3个原料储罐及1个原料中间储罐。; 与环评一致. 成品罐区; 位于车间东北侧，设有4个成品储罐，其中三个储存植物油酸，一个储存软脂酸; 位于车间东北侧，设有4个成品储罐，其中三个储存植物油酸，一个储存软脂酸; 与环评一致. 中间储罐区; 位于车间北侧，设有4个中间储罐，其中三个储存植物油酸，一个储存软脂酸，成品装桶时由成品罐泵至中间储罐罐装; 位于车间北侧，设有4个中间储罐，其中三个储存植物油酸，一个储存软脂酸，成品装桶时由成品罐泵至中间储罐罐装; 与环评一致. 成品存储区; 位于车间西南侧，设有5个成品储罐; 位于车间西南侧，设有5个成品储罐; 与环评一致. 空桶暂存库; 位于生产车间外南侧单独厂房，办公室隔壁，用于厂内空桶暂存; 位于生产车间外南侧单独厂房，办公室隔壁，用于厂内空桶暂存; 与环评一致. 一般固废间; 位于1#车间西北侧，用于生产过程中产生的一般固体废物暂存，定期外售综合利用，占地面积约20m2。; 位于1#车间西北侧，用于生产过程中产生的一般固体废物暂存，定期外售综合利用，占地面积约20m2。; 与环评一致. 2.1.3原辅材料消耗及水平衡： 根据现场调查，本项目原辅材料消耗见下表。 表2.1-2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 原辅料名称; 单位; 环评年用量; 实际年用量; 最大存储量; 存储方式. 米糠油脂肪酸; t/a; 5000.2; 5000.2; 378; 车间. 滤袋; 个/a; 16000; 16000; 8000. 自来水; t/a; 1060; 1060; /; /. 电; 万kWh/a; 46; 46; /; /. 2.1.4项目生产设备更情况 根据现场调查，本项目主要生产设备如下： 表2.1-3 项目主要生产设备变更一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量(台/套); 验收数量(台/套). 1; 冷冻机组; BF-50G 乙二醇制冷; 1; 1. 2; 压榨机; T90; 12; 12. 3; 结晶锅; 304; 10; 10. 4; 电热锅炉; 72kW; 1; 1. 5; 输油泵; 2.2kW; 18; 18. 6; 洗袋离心机; 9.5kW; 1; 1. 7; 原料储罐; 304; 3; 3. 8; 植物油酸成品储罐; 304; 2; 2. 9; 植物油酸中间储罐; 304; 2; 2. 10; 软脂酸成品储罐; 304; 2; 2. 11; 软脂酸中间储罐; 304; 2; 2. 12; 污水站; 格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O 处理能力20t/d; 1; 1. 13; 叉车; /; 1; 1.

2.1.5产品方案 本次验收项目实施后主要产品方案汇总见下表，主要产品方案及规模与环评一致。 表2.1-4 主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 环评批复产能; 验收产能. 1; 植物油酸 （混合物）; 3500t/a; 3500t/a. 2; 软脂酸; 1500t/a; 1500t/a. 合计; 5000t/a; 5000t/a. 2.1.6生产制度及劳动定员变更情况 2.1.6.1环评阶段 劳动定员：项目劳动定员18人，厂区不设食宿。 生产班制：员工每天白天工作8小时；冷冻机组及结晶锅每天夜间工作12小时，夜间无人值守，年工作300天。 2.1.6.2验收阶段 劳动定员：项目劳动定员18人，厂区不设食宿。 生产班制：员工每天白天工作8小时；冷冻机组及结晶锅每天夜间工作12小时，夜间无人值守，年工作300天。 2.1.7水平衡 （1）给水 本项目实施后全厂用水包括生活用水、保洁用水、电热锅炉补充水、洗袋蒸汽、设备冷却用水补水。生活污水、保洁废水、洗袋废水、电热锅炉过滤浓水和设备冷却水定排水一起经调节池进入厂内污水站处理后排入潜山市污水处理厂进一步处理。 1）生活用水：本项目员工18人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中用水定额，本项目生活用水量按100L/人•d计，全年工作300天，则员工生活用水量为540t/a（1.8t/d）。 2）洗袋蒸汽：项目每天利用蒸汽对脂肪酸滤袋进行化油清洗，并利用离心机脱去冷凝水。项目滤袋循环使用，每天需化油清洗8000个，类比望江金辉油脂有限公司（该厂与本公司为家族企业，生产工艺相同，只有产能差异）实际生产情况，望江金辉油脂有限公司每天化油4000个滤袋，每天用蒸汽量约0.2t/d；本项目每天化油8000个滤袋，类比则每天用蒸汽量约0.4t/d。建成后全厂洗袋蒸汽用量120t/a（0.4t/d），蒸汽化油冷凝并脱水后废水进入厂区污水站处理达标后排入潜山市污水厂。 3）设备冷却用水补水：项目设置1套冷却水循环系统，循环量为15t/h，进出口温差5度。冷却水系统为封闭系统，冷却水循环使用，采用乙二醇制冷，冷却水定期外排。根据望江金辉油脂有限公司（该厂与本公司为家族企业，生产工艺完全相同，只有产能差异）实际运行经验，望江金辉油脂设置1套15t/h冷却水循环系统，冷却塔型号一致，循环冷却水每15天定排1次，每次按照排放0.5t。本项目冷却系统参考望江金辉油脂有限公司每15天定排1次，每次按照排放0.5t，则冷却系统补水量约0.033t/d（10t/a），排水量0.033t/d（10t/a）。冷却水定排水进入厂区污水站处理后排入潜山市污水处理厂进一步处理。 4）保洁用水：本项目车间采用清扫+拖地方式，按照0.5L/㎡计算，每天拖地一次，自然挥发。本工程拖地区域约1000m2，用水量每天约为0.5t/d，每年用水量约150t/a(0.5t/d)。拖地后需对拖把进行清洗，每次洗拖把用水约0.3t/d,则全厂洗拖把用水量90t/a（0.3t/d），则全厂保洁用水240t/a（0.8t/d），洗拖把废水进入厂区污水站处理达标后排入潜山市污水厂。 5）锅炉补充水：项目新增 1 台电热锅炉供全厂热源。蒸汽通过加热盘管对脂肪酸储罐进行间接加热，不直接接触物料，蒸汽额定蒸发量为0.2t/h，电热锅炉年运行时间为2400h，蒸发损耗量约20%，损耗量为96t/a（0.32t/d）。洗袋用蒸汽量120t/a（0.4t/d）。冷凝水产生量为264t/a（0.88t/d），冷凝水直接回用至电热锅炉补水。因此项目电热锅炉纯水补水量为216t/a（0.72t/d）。电热锅炉自带纯水过滤系统，纯水过滤系统产水率80%，则电热锅炉自来水用量为270t/a（0.9t/d）。 （2）排水 项目采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网。外排废水为生活污水、保洁废水、洗袋废水、电热锅炉浓水和设备冷却水定排水。 1）生活污水：本项目员工18人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中用水定额，本项目生活用水量按100L/人•d计，全年工作300天，则员工生活用水量为540t/a（1.8t/d）。生活污水产生系数按0.8计，则员工生活污水产生量为432t/a（1.44t/d），经厂内污水站处理后排入潜山市污水处理厂进一步处理。 2）洗袋废水：项目定期利用蒸汽对滤袋进行化油清洗，并利用离心机脱水，每天一次。化出的油和冷凝水进入集水池，表层油回收重新用作原料，冷凝水进入厂区污水站。项目洗袋蒸汽量约120t/a（0.4t/d），损耗20%，冷凝水量96t/a（0.32t/d），洗袋废水进入厂区污水站处理后排入潜山市污水处理厂进一步处理。 3）保洁废水：本项目车间采用清扫+拖地方式，按照0.5L/㎡计算，每天拖地一次，自然挥发。拖地后需对拖把进行清洗，每次洗拖把用水约0.3t/d,则全厂洗拖把废水90t/a（0.3t/d），洗拖把废水进入厂区污水站处理达标后排入潜山市污水厂。 4）电热锅炉浓水 电热锅炉用水量为270t/a（0.9t/d），其自带纯水过滤系统，纯水过滤系统产水率80%，则浓水产生量54t/a（0.18t/d）。浓水经污水管网排入厂区新建污水处理站处理后排入市政污水管网。 5）设备冷却用定排水：项目设置1套冷却水循环系统，循环量均为15t/h，进出口温差5度。冷却水系统为封闭系统，冷却水循环使用，采用乙二醇制冷，冷却水定期外排。根据望江金辉油脂有限公司实际运行经验，循环冷却水每15天定排1次，每次排放0.5t，冷却系统补水量约0.033t/d（10t/a），排水量0.033t/d（10t/a）。冷却水定排水进入厂区污水站处理后排入潜山市污水处理厂进一步处理。 图2.1-1 本项目验收全厂水平衡图（单位：t/d） 2.1.8供电 电源由园区电网直接进入厂区配电房，建成后全厂年用电量为46万kWh。 2.1.9项目地理位置 （1）周边情况： 本项目租赁安徽省安庆市潜山市梅城镇潘铺生态工业园区2幢进行生产，经现场踏勘，项目租赁潜山市梅城镇潘铺生态工业园区2幢进行生产，西南侧为潜山市天柱水泥制品有限公司，东侧为空地，南侧为安徽坦斯特新能源科技有限公司，北侧为安徽时和新型合成材料有限公司，东北侧28米为一户散居居民，西南侧48米为散居居民点，约15户。 （2）平面布置 本项目租赁潜山市梅城镇潘铺生态工业园区2幢进行生产，车间北侧由东向西依次布置原料罐、成品罐、中间储罐、洗袋区、电热锅炉，车间南侧由东向西依次布置压榨区、冷冻机组等。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区和生态环境敏感区等环境保护目标。项目不位于省级生态红线内，主要环境敏感目标见表2.1-5，与环评阶段相比未发生改变： 表2.1-5 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 经度（°）; 纬度（°）. 大气环境; 东北侧散居居民; 116.568529; 30.668836; 居民; 约1户; NE; 28. 西南侧散居居民; 116.567021; 30.667939; 居民; 约15户; SW; 48. 东南侧散居居民1; 116.568748; 30.666593; 居民; 约4户; SE; 83. 东南侧散居居民2; 116.568678; 30.665693; 居民; 约8户; SE; 300. 操茅屋; 116.564818; 30.669567; 居民; 约30户; NW; 190. 刘墩; 116.571727; 30.668993; 居民; 约20户; E; 230. 2.1.8主要工艺流程及产物环节 图2.1-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介 本项目外购的米糠油脂肪酸为植物油精炼脱臭过程中脂肪酸捕集器捕集的副产品脂肪酸，查阅相关文件及结合实际生产经验，常温下植物油酸、软脂酸等脂肪酸蒸汽压远低于0.1Pa，沸点在360℃左右，属不挥发物。本项目通过冷冻压榨工艺，利用植物油酸和软脂酸冷却凝固点不同，通过物理压榨，分离出植物油酸和软脂酸两种产品，生产过程无化学反应。项目冷冻结晶工序在夜间进行，每天下午6点至次日早上6点进行冷冻结晶，白天工人工作时，冷冻结晶停止。其他工序均在白天操作。 ①原料入罐及保温：原料米糠油脂肪酸通过桶装购入进厂后先泵入原料罐储存，此过程常温操作，只有设备噪声。原料罐内衬设有蒸汽盘管，通过电热锅炉提供蒸汽维持米糠油脂肪酸处于液态（加热温度约55℃）。脂肪酸本身性质稳定，属不挥发物，不会产生恶臭。加热工序采用一台0.2t/h的电热锅炉提供热源，电热锅炉会有设备噪声产生。 ②冷冻结晶：原料罐内的米糠油脂肪酸通过油泵泵入结晶锅。待结晶锅注满后，在预先设定的参数程序控制下按规定的温度曲线将温度降到设定的温度值得到半固体的硬脂结晶（浆状），整个冷冻结晶工序分为三个阶段，包括初始结晶阶段、降温冷冻阶段、养晶阶段，全程温度控制皆由电脑自动调节。具体参数控制：原料进入结晶罐后开始降温（初始温度为45℃左右），温度降至28℃时得到初始结晶，45℃~28℃称为初始结晶阶段，控制时间5小时；温度由28℃降至13℃时称之为降温冷冻阶段，控制时间4小时；温度由13℃降至10℃时称之为养晶阶段，控制时间3小时。降至10℃后即可进入压滤工序。此过程会产生设备噪声。 ③装袋：冷冻结晶后把结晶好的脂肪酸（浆状）进行人工装袋。在结晶锅底部进行装袋，袋子重约40kg/袋。装袋完成后进入压榨机压榨环节。 ④压榨分离：将装袋好的滤袋放入压榨机进行压榨，即可得到澄清的滤液，最后挤压滤饼，使滤饼中残留液体基本排出，所得滤液即为植物油酸（混合物），植物油酸在压榨机下部油池暂存，滤饼通过卸饼程序卸入压榨机附带的电加热熔化箱进行熔化（加热温度约55℃）后得到软脂酸。此工序会产生废滤袋S1及噪声。定期需使用蒸汽对脂肪酸滤袋进行化油清洗，并利用离心机脱水，此过程会产生洗袋废水W，废水进入厂区污水站处理后排入潜山市污水处理厂。 ⑤植物油酸装罐外售：压榨机下部油池压榨出的植物油酸通过油泵送到植物油酸成品罐储存，然后泵入中间储罐进行装桶外售，单桶质量180kg。植物油酸成品罐内衬设有蒸汽盘管，通过电热锅炉提供蒸汽维持植物油酸处于液态（加热温度约55℃）。植物油酸本身性质稳定，属不挥发物，不会产生恶臭。 ⑥软脂酸化油及装罐外售：压榨分离的软脂酸滤饼通过卸饼程序卸入压榨机附带的电加热熔化箱进行熔化（加热温度约55℃）后得到液态软脂酸。熔化后的软脂酸通过油泵送到软脂酸成品罐储存，然后泵入中间储罐进行装桶外售，单桶质量180kg。软脂酸成品罐内衬设有蒸汽盘管，通过电热锅炉提供蒸汽维持软脂酸处于液态（加热温度约55℃）。软脂酸本身性质稳定，属不挥发物，不会产生恶臭。 ⑦企业设备多为储罐，不需维护，油泵均为小功率干式泵，不需添加润滑油。厂内配置一台叉车，添加柴油及设备维护均至厂外，不在厂内存储润滑油。不会产生废油及废油桶。 根据工艺流程，结合本项目营运过程中主要污染物如下： 表2.1-6 项目主要污染工序及污染因子汇总表 污染类别; 产排污环节; 编号; 污染物; 治理/处理处置措施. 废气; 车间生产; G1; 非甲烷总烃; 车间密闭，加强管理，无组织排放. 污水处理; G2; 氨、硫化氢、臭气浓度; 各处理池加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂，无组织排放. 废水; 洗袋废水; W1; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油; 生活污水与生产废水一起进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排. 锅炉浓水; W2; SS、盐分. 保洁废水; W3; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油. 冷气机组定排水; W4; COD、SS. 生活污水; W5; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 压榨; S1; 废滤袋; 外售物资回收单位. 生产; S2; 废油桶; 外售物资回收单位. 污水处理; S3; 污泥; 外售物资回收单位. 纯水过滤; S4; 废过滤器; 外售物资回收单位. 生活垃圾; S5; 生活垃圾; 环卫处理. 噪声; 生产设备; N; 设备噪声; 隔声、减震等. 2.1.8项目变动情况 本项目环评建设内容与现场实际一致，无变化。项目建设过程中结合实际情况发生变动情况见表2.1-7。其余建设内容与环评一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目无重大变更，因此无需重新报批环评。 表2.1-7 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目实际建设内容; 是否发生重大变动. 1; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目建设项目开发、使用功能无变化。; 与环评一致，未发生重大变动. 2; 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，污染物排放量未增加。; 与环评一致，未发生重大变动. 3; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于安庆市潜山市梅城镇潘铺生态工业园区2幢现有厂区内，未重新选址; 与环评一致，未发生重大变动. 4; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设与环评一致，无所列情形。; 与环评一致，未发生重大变动. 5; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际生产相较于环评，物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 6; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设与环评一致，无所列情形。; 与环评一致，未发生重大变动. 7; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不新增直接排放口，废水经污水管网排入潜山市污水处理厂处理。; 与环评一致，未发生重大变动. 8; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目无排气筒; 与环评一致，未发生重大变动. 9; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际建设相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 10; .固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式依旧为委托外单位利用处置，未改变; 与环评一致，未发生重大变动. 11; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目建设已按照环评要求建设事故池和初期雨水池，环境风险防范能力未改变。; 与环评一致，未发生重大变动.

表三

项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3.1项目主要污染物产生量及排放情况 3.1.1废气 本项目主要废气包括车间油脂挥发废气、污水处理站废气 1、本项目原料米糠油脂肪酸及产品油酸和软脂酸常温下蒸汽压远低于0.1Pa，沸点在360℃左右，属不易挥发物质。且米糠油脂肪酸和油酸常温下为固态，生产时需盘管加热至55℃化油。由于生产时温度远低于沸点温度，因此挥发量极少，通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放。 2、通过将污水处理站各处理池加盖板密闭，喷洒除臭剂等措施减少恶臭气体产生，污水站废气无组织排放。 3.1.2废水 本项目全厂废水经“格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O”的废水治理工艺处理达潜山市污水处理厂接管标准后接入市政污水管网，排入潜山市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入皖水。本次验收项目废水排放情况详见下表。 表3.1-1本次验收项目废水排放一览表 项目; 废水类别. 生产废水、生活污水. 来源; 洗袋、保洁废水、冷却设备定排水、浓水、生活污水. 污染物种类; pH、氨氮、BOD5、COD、TP、TN、悬浮物、动植物油. 排放规律; 间断、无规律、不冲击. 排放量（m3/a）; 682. 治理设施; 厂内污水站. 工艺与处理能力; 工艺：格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O 处理能力：20t/d. 排放去向; 潜山市污水处理厂. 厂内污水站; 污水总排口. 罐区围堰; 雨水总排口. 初期雨水池; 事故池. 一般固废间. 3.1.3固体废物 本次项目一般固废包括废滤袋、废包装袋、污水处理站污泥、生活垃圾。企业设备多为储罐，不需维护，油泵均为小功率干式泵，不需添加润滑油。厂内配置一台叉车，添加柴油及设备维护均至厂外，不在厂内存储润滑油。不会产生废油及废油桶及其他危险废物。 表3.1-2 本次验收项目危险废物产生情况一览表 产生环节; 固体废 物名称; 固废 属性; 环评阶段; 验收阶段; 备注. 产生量(t/a); 防治 措施; 产生量(t/a); 防治 措施. 压榨; 废滤袋; 一般 固废; 2; 由物资回收单位回收处理; 2; 由物资回收单位回收处理; /. 生产; 废包装桶; 一般固废; 0.2; 0.2; /. 生产; 污泥; 一般固废; 0.58; 0.58; /. 污水治理; 废过滤器; 一般固废; 0.1; 0.1; /. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.7; 环卫部门统一处理; 2.7; 环卫部门统一处理. 3.1.4噪声 本次验收项目建成运行期间，噪声主要来自各车间的机械设备噪声，其单台声压级大部分在75-80dB(A)之间。项目主要噪声源强汇总情况见下表。 表3.1-3 噪声产生情况一览表 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源位置; 排放方式; 排放时间; 产生强度dB(A); 治理措施. 1; 电热锅炉; 1; 室内; 连续; 昼间; 75; 隔声降噪：选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央；加强生产设备的维护保养等。. 2; 压榨机; 12; 室内; 连续; 昼间; 80. 3; 冷冻机组; 1; 室内; 连续; 夜间; 75. 4; 结晶锅; 10; 室内; 连续; 夜间; 75. 5; 洗袋离心机; 1; 室内; 连续; 昼间; 80. 6; 输油泵; 18; 室内; 连续; 昼间; 80. 7; 污水站水泵; 2; 室外; 连续; 昼间; 75. 3.1.5其他环境保护设施 3.1.5.1地下水污染防治措施 企业厂区污染防治区分为一般防渗区和重点防渗区。企业调节池，现有工程压榨区、原料罐、成品罐，本项目压榨区、原料罐、成品罐，脱水池、冷却塔、污水站进行重点防渗，其他区域一般防渗。 3.1.5.2环境风险防范设施 本项目未涉及重大危险物源，企业已按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）等文件的要求，完成环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练。并设置初期雨水池暂存初期雨水，设置事故池在事故情况下对事故废水或泄漏物质进行暂存。并对所有储罐区设置围堰。 （1）机构设置 已组建厂区的安全环保管理相关人员，通过技能培训，承担本项目建设运行后的环保安全工作。根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）选址、总图布置 车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 3.1.5.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 根据现场调查，厂区共1个污水总排口和1个雨水总排口。无废气排放口。3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。 表3.1-4 “三同时”落实情况一览表 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 预期效果; 环保投资. 废水; 生产废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油; 新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理; 满足潜山市污水处理厂接管标准; 20. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减震安装合理布局等; (GB12348-2008)中3类标准; 8. 固废; 一般固废; 废滤袋、废包装袋、污泥等均为一般固废，分别外售综合利用。一般固废库位于1#车间西北侧，占地面积约20m2; 妥善处置; 2. 合计; 30.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 表4.1-1 环境影响报告表落实情况一览表 报告表主要结论; 执行情况; 是否满足要求或未采取措施的原因. 项目实施后，全厂无有组织生产废气排放。厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂内VOCS无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。; 项目实施后，全厂无有组织生产废气排放。根据验收期间监测数据可知厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂内VOCS无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。; 满足. 本项目运行期间废水主要是生活污水、保洁废水、冷却水定排水、洗袋废水。 全厂废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入皖水。; 全厂废水主要是生活污水、保洁废水、冷却水定排水、洗袋废水。 全厂废水进入厂内新建污水站（格栅+调节池+气浮+水解酸化+A²/O，处理能力20t/d）处理达到潜山市污水厂接管标准后进入潜山市污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入皖水。根据验收期间废水监测结果，厂区污水总排口废水中pH、氨氮、BOD5、COD、TP、TN、悬浮物、动植物油排放浓度均满足潜山市污水处理厂接管标准。; 满足. 项目噪声主要噪声来源于机械加工设备等，其噪声源强在75~80dB之间。经过选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗；加强生产设备的维护保养等措施后，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。; 根据验收监测期间监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。; 满足. 本次项目一般固废包括废滤袋、废包装袋、污水处理站污泥、生活垃圾。企业设备多为储罐，不需维护，油泵均为小功率干式泵，不需添加润滑油。厂内配置一台叉车，添加柴油及设备维护均至厂外，不在厂内存储润滑油。不会产生废油及废油桶及其他危险废物。 ①生活垃圾集中收集交由环卫部门处理；②废滤袋、废滤芯、废包装袋、污泥等均为一般固废，分别外售综合利用。; ①生活垃圾集中收集交由环卫部门处理；②废滤袋、废滤芯、废包装袋、污泥等均为一般固废，分别外售综合利用。; 满足. 完成环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练。并设置初期雨水池暂存初期雨水，设置事故池在事故情况下对事故废水或泄漏物质进行暂存。并对所有储罐区设置围堰。; 企业已完成环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并将进行定期演练。已设置初期雨水池暂存初期雨水，事故池暂存事故情况下的事故废水或泄漏物质进行。已对所有储罐区设置围堰。; 满足. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 一、原则同意《报告表》所述内容和评价结论。该项目位于安徽省安庆市潜山市梅城镇潘铺生态工业园区，项目租赁潜山市梅城镇潘铺工业园区内标准化厂房2000余平方米，购置BF50G冷冻机组、T90压榨机、离心机等主要设备10台(套)，建设脂肪酸项目加工生产线2条，形成年加工生产5000吨植物油脂肪酸生产能力。本项目用植物油脂肪酸为原料，通过冷冻压榨工艺，利用植物油酸和软脂酸冷却凝固点不同，通过物理压榨，分离出植物油酸和软脂酸两种产品，生产过程无化学反应。项目总投资10000万元，其中环保投资30万元。该项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》要求，符合《潜山县潘铺集镇总体规划(2012-2030)》及规划环评相关要求，符合“三线一单”要求，在落实《报告表》提出的环境保护措施后，当地环境承载力可以满足项目要求，同意建设。 二、项目建设要重点做好以下各项工作： (一)水污染防治措施 落实《报告表》中提出的污水处理措施。雨污分流，规范设置排放口，生活污水与生产废水一起进入厂内新建污水站(处理工艺:格栅+调节池+气浮+水解酸化+A2/0，处理能力20t/d)处理后通过市政污水管网汇入潜山市污水处理厂进行深度处理，执行潜山市污水厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。 落实《报告表》提出的地下水污染防治措施，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程，根据《环境影响技术评价导则地下水环境》(HJ610-2016)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准或规范中防渗技术要求，采取分区防渗，加强维护和厂区环境管理，最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 (二)大气污染物防治措施 落实《报告表》提出的各类废气治理措施，项目加强车间通风、设备密闭，车间油脂挥发废气通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放;污水站废气通过加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂等措施无组织排放。项目厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求;厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中标准。 (三)噪声污染防治措施 落实《报告表》提出的噪声处理措施，合理布置高噪声设备通过选用低噪声设备、定期维护、厂房隔声、距离衰减等措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，东北侧和西南侧居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 (四)固体废物防治措施 落实《报告表》提出的固体废弃物处置措施，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求设置一般固废库，废包装袋、污泥、废滤袋收集后外售综合处理;生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 (五)环境风险应急及防范措施 落实《报告表》提出的环境风险防范措施，建立健全环境管理和环境风险防范制度，制定公司的各项安全生产管理制度，严格执行生产操作规程和安全管理规范，做好原辅料、成品的储存、采用安全防范措施，运输安全防范措施，安全消防防范措施，非正常排放应急措施，火灾事故应急措施，固废事故风险防范措施:应急防控措施，油罐泄漏阻拦措施等，依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)的规定和要求，制定编制环境应急预案，定期组织开展突发环境事件应急演练，最大程度防止环境风险事故。 (六)强化信息公开及事中事后监管工作 在项目实施和运营过程中，建设单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时发布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 (七)落实自行监测工作和排污许可制度 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)等文件要求，严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作。按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》(HJ1110-2020)等文件要求，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 (八)项目重大变动须重新报批 工程的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。 （九）强化信息公开及事中事后监管工作 在项目运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关管理要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 - 总量控制要求 加强环境管理，严格按照总量控制指标执行，项目建成后，新增水污染物总量控制指标为COD:0.034t/a;NH-N:0.0034t/a。你公司应严格落实各项污染治理措施，加强管理，确保污染物排放总量在控制指标内。 - 以上意见，请予以落实。 你公司在施工期和营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治和风险防范措施，确保各类污染防治措施稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后:你公司应按规定自行开展竣工环境保护验收工作，并及时向我局报备，项目所需其余手续应按规定办理齐全后方可投入运营。 表4.2-1 环评批复与实际建设情况对照一览表 序号; 项目; 环评批复及要求; 实际建设情况. 1; 废水; 落实《报告表》中提出的污水处理措施。雨污分流，规范设置排放口，生活污水与生产废水一起进入厂内新建污水站(处理工艺:格栅+调节池+气浮+水解酸化+A2/0，处理能力20t/d)处理后通过市政污水管网汇入潜山市污水处理厂进行深度处理，执行潜山市污水厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。 落实《报告表》提出的地下水污染防治措施，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程，根据《环境影响技术评价导则地下水环境》(HJ610-2016)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准或规范中防渗技术要求，采取分区防渗，加强维护和厂区环境管理，最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。; 已落实《报告表》中提出的污水处理措施。雨污分流，规范设置排放口，生活污水与生产废水一起进入厂内新建污水站(处理工艺:格栅+调节池+气浮+水解酸化+A2/0，处理能力20t/d)处理后通过市政污水管网汇入潜山市污水处理厂进行深度处理，执行潜山市污水厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。 已落实《报告表》提出的地下水污染防治措施，根据《环境影响技术评价导则地下水环境》(HJ610-2016)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准或规范中防渗技术要求，采取分区防渗。. 2; 废气; 落实《报告表》提出的各类废气治理措施，项目加强车间通风、设备密闭，车间油脂挥发废气通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放;污水站废气通过加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂等措施无组织排放。项目厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求;厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中标准。; 已落实《报告表》提出的各类废气治理措施，项目加强车间通风、设备密闭，车间油脂挥发废气通过车间密闭，加强管理等措施，以无组织形式排放;污水站废气通过加盖板密闭，加强污水处理站环境管理，定期喷洒除臭剂等措施无组织排放。根据验收检测数据，厂界恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内VOCS无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值。. 3; 噪声; 落实《报告表》提出的噪声处理措施，合理布置高噪声设备通过选用低噪声设备、定期维护、厂房隔声、距离衰减等措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，东北侧和西南侧居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。; 已落实《报告表》提出的噪声处理措施，合理布置高噪声设备通过选用低噪声设备、定期维护、厂房隔声、距离衰减等措施，根据验收检测数据，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，东北侧和西南侧居民点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。. 4; 固废; 落实《报告表》提出的固体废弃物处置措施，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求设置一般固废库，废包装袋、污泥、废滤袋收集后外售综合处理;生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。; 已落实《报告表》提出的固体废弃物处置措施，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求设置一般固废库，废包装袋、污泥、废滤袋收集后外售综合处理;生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。. 5; 环境风险; 落实《报告表》提出的环境风险防范措施，建立健全环境管理和环境风险防范制度，制定公司的各项安全生产管理制度，严格执行生产操作规程和安全管理规范，做好原辅料、成品的储存、采用安全防范措施，运输安全防范措施，安全消防防范措施，非正常排放应急措施，火灾事故应急措施，固废事故风险防范措施:应急防控措施，油罐泄漏阻拦措施等，依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)的规定和要求，制定编制环境应急预案，定期组织开展突发环境事件应急演练，最大程度防止环境风险事故。; 已落实《报告表》提出的环境风险防范措施，建立健全环境管理和环境风险防范制度，制定公司的各项安全生产管理制度，严格执行生产操作规程和安全管理规范，做好原辅料、成品的储存、采用安全防范措施，运输安全防范措施，安全消防防范措施，非正常排放应急措施，火灾事故应急措施，固废事故风险防范措施:应急防控措施，油罐泄漏阻拦措施等，依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)的规定和要求，已制定编制环境应急预案，计划定期组织开展突发环境事件应急演练，最大程度防止环境风险事故。. 6; 自行监测工作和排污许可制度; 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)等文件要求，严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作。按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》(HJ1110-2020)等文件要求，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 已取得排污许可证，计划定期根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)等文件要求，严格落实自行监测工作。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收委托了安徽诚诺检测科技有限公司（CMA:221212052044）进行监测，验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 5.1监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法如下： 表5.1-1 本项目验收监测分析方法一览表 项目类别; 检测项目; 检测依据; 检出限. 废水; pH; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; /. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释接种法HJ 505-2009; 0.5 mg/L. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 无组织废气; 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262-2022; /. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年); 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096-2008; /. 5.2人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。 5.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用了标准物质、采用了空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，严格按照实验室内分析相关质控措施执行。

表六

验收监测内容： 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2025年8月25日-8月26日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： 6.1 废气监测 6.1.1无组织废气监测 （1）厂界监测 验收监测期间，根据实际风向，在厂界外2米范围内上风向设1个参照点（G1），厂界外10米范围内下风向布设3个废气无组织排放监控点（G2、G3、G4），以捕捉废气无组织排放的最大浓度。（由于本项目租赁厂房，厂房北侧为闲置空地，因此G1点即在租赁的厂区内，距离长度2米，因此G1点同时兼顾厂内监测点）无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。监测因子及监测频次见表6.1-1。 表6.1-1 无组织废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向参照点、厂内监测点（G1）; 非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度; 2天，3次/天. 厂界下风向无组织监测点 （G2、G3、G4）. 厂内（车间窗外1米处）; 非甲烷总烃. 6.2噪声监测 监测点位、因子及频次见表6.2-1。 表6.2-1 噪声监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界各布设1个监测点（N1、N2、N3、N4、N5）; 厂界环境噪声; 昼、夜各1次/天，连续监测2天. 西南侧居民点、东北侧居民点 （N5、N6）; 环境噪声. 6.3废水监测 监测点位、因子及频次见表6.3-1。 表6.3-1 废水监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水总排口; pH、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油类; 4次/天，共2天.

附图6.2-1 监测点位布置图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 本次验收项目为年加工5000吨米糠油脂肪酸项目生产线，监测期间，环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产符合见下表。 表7.1-1 验收监测期间项目生产工况表 名称; 日期; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 年加工5000吨植物油脂肪酸项目; 2025.8.25; 5000t/a，16.67t/d; 16.67t/d; 100%. 2025.8.26; 5000t/a，16.67t/d; 16.67t/d; 100%.

验收监测结果： 7.2验收监测结果： 7.2.1废气 监测期间气象参数及监测结果见表7.2-1。 表7.2-1 无组织排放废气监测结果 采样日期; 2025.08.25/26. 检测点位; 检测项目; 检 测 结 果. 2025.08.25; 2025.08.26. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 上风向1#; 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向2#; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向3#; 16; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向4#; 16; ＜10; 17; 16; ＜10; ＜10. 上风向1#; 氨 （mg/m3）; 0.038; 0.034; 0.035; 0.043; 0.047; 0.048. 下风向2#; 0.050; 0.050; 0.052; 0.061; 0.055; 0.059. 下风向3#; 0.047; 0.055; 0.056; 0.057; 0.061; 0.065. 下风向4#; 0.068; 0.074; 0.065; 0.068; 0.061; 0.073. 上风向1#; 硫化氢 （mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 上风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.72; 0.89; 0.80; 0.73; 0.80; 0.93. 下风向2#; 1.16; 1.00; 1.19; 1.17; 1.11; 1.03. 下风向3#; 1.07; 1.07; 1.30; 1.03; 1.00; 1.20. 下风向4#; 1.07; 1.15; 1.26; 1.10; 1.09; 1.03. 厂内（车间窗外1米处）; 2.21; 2.02; 1.84; 1.80; 1.60; 2.37. 备注; 1、以上检测结果仅对此次采样负责 2、“ND”表示未检出. 根据监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，氨气的最大监测浓度值为0.074mg/m3，硫化氢未检出，臭气浓度的最大监测浓度值＜17(无量纲)，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。各厂界非甲烷总烃的最大监测浓度值为1.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃的最大监测浓度值为2.37mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。 7.2.2废水 废水监测结果见下表。 表7.2-2 废水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 检测点位; 污水总排口. 检 测 项 目 及 结 果. 采样日期; 检测项目; 检 测 结 果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 单位. 2025.08.25; pH; 6.3; 6.6; 6.7; 6.8; 无量纲. 化学需氧量; 179; 164; 185; 156; mg/L. 氨氮; 1.49; 1.56; 1.47; 1.54; mg/L. 总氮; 3.22; 2.56; 2.86; 3.00; mg/L. 总磷; 0.539; 0.550; 0.560; 0.544; mg/L. 悬浮物; 22; 16; 20; 22; mg/L. 五日生化需氧量; 55.0; 48.5; 60.5; 45.7; mg/L. 动植物油类; 4.69; 3.68; 3.88; 4.64; mg/L. 2025.08.26; pH; 6.4; 6.5; 6.7; 6.8; 无量纲. 化学需氧量; 149; 158; 179; 147; mg/L. 氨氮; 1.35; 1.26; 1.46; 1.44; mg/L. 总氮; 1.50; 1.60; 1.79; 1.82; mg/L. 总磷; 0.388; 0.348; 0.360; 0.378; mg/L. 悬浮物; 18; 16; 19; 14; mg/L. 五日生化需氧量; 45.6; 47.1; 57.9; 44.9; mg/L. 动植物油类; 2.71; 3.62; 2.03; 2.96; mg/L. 备注; 以上检测结果仅对此次采样负责. 根据总排放口废水监测结果，pH范围6.3-6.8，悬浮物最大浓度14-22mg/L，化学需氧量浓度147-185mg/L，五日生化需氧量浓度45.6-60.5mg/L，氨氮浓度1.26-1.56mg/L，总磷浓度0.348-0.560mg/L，总氮浓度1.50-3.22mg/L，动植物油浓度2.03-4.69mg/L，厂区污水总排口废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油均达到潜山市污水处理厂接管标准。 7.2.3噪声 本项目噪声监测结果见下表。 表7.2-3 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 编号; 检测点位; 主要声源; 2025.08.25检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 时间; 噪声值Leq; 时间; 噪声值Leq. ▲N1; 东厂界; 机器运行; 16:09~16:12; 51.8; 22:16~22:18; 45.6. ▲N2; 南厂界; 15:53~15:56; 54.3; 22:00~22:02; 47.0. ▲N3; 西厂界; 15:59~16:02; 49.7; 22:05~22:07; 48.6. ▲N4; 北厂界; 16:04~16:07; 47.7; 22:10~22:12; 46.5. 编号; 检测点位; 主要声源; 2025.08.26检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 时间; 噪声值Leq; 时间; 噪声值Leq. ▲N1; 东厂界; 机器运行; 12:46~12:49; 53.9; 22:17~22:19; 49.4. ▲N2; 南厂界; 12:27~12:30; 53.7; 22:00~22:02; 46.7. ▲N3; 西厂界; 12:34~12:37; 48.9; 22:06~22:08; 46.8. ▲N4; 北厂界; 12:40~12:43; 49.7; 22:12~22:14; 45.7. 备注; 以上检测结果仅对此次采样负责. 表7.2-4 敏感点噪声监测结果 单位：dB(A) 时间段; 检测 点位; 主要声源; 2025.08.25检测结果dB(A). Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 17:21~17:41; 西南侧居民点; 机器运行; 42.1; 44.0; 39.0; 36.0; 60.4; 33.2; 3.6. 17:49~18:09; 东北侧居民点; 43.4; 47.0; 40.8; 29.0; 70.3; 24.6; 6.7. 22:22~22:42; 东北侧居民点; 42.2; 44.8; 40.6; 37.4; 67.7; 33.4; 2.9. 22:48~23:08; 西南侧居民点; 41.4; 43.0; 39.2; 36.0; 61.8; 32.3; 3.1. 时间段; 检测 点位; 主要声源; 2025.08.26检测结果dB(A). Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 13:21~13:41; 东北侧居民点; 机器运行; 45.0; 48.4; 41.6; 35.4; 60.9; 32.1; 5.1. 13:48~14:08; 西南侧居民点; 45.4; 49.0; 40.2; 32.6; 61.5; 27.3; 6.3. 22:23~22:43; 东北侧居民点; 43.9; 45.6; 41.8; 40.2; 60.9; 36.9; 2.6. 22:50~23:10; 西南侧居民点; 43.1; 45.0; 42.8; 39.8; 57.0; 34.7; 2.0. 备注; 以上检测结果仅对此次采样负责. 监测结果表明：厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为47.7-54.3dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为45.6-49.4dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）。两个敏感点昼间噪声测定值在42.1-45.4dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A），夜间噪声测定值在41.4-45.6dB（A）之间，小于其标准限值50dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。周边敏感点噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 7.3污染物排放总量核算 根据潜山市生态环境分局《关于年加工5000吨植物油脂肪酸项目环境影响报告表的批复》（潜环审(2025)17号），本项目水污染物总量控制指标为：排入外环境量：COD：0.034t/a；NH3-N：0.0034t/a。 本项目年工作300天，验收监测期间，根据企业提供的数据，企业废水排放量为2.1t/d，则折算全年废水量630t/a，本项目废水中污染物总量核算情况如下： ①排入外环境的废水中COD排放总量为：50×630×10-6=0.0315t/a<0.034t/a； ②排入外环境的废水中氨氮排放总量为：5×630×10-6=0.00315t/a<0.0034t/a。 因此，项目验收期间COD和氨氮排放总量满足总量控制指标。

表八

验收监测结论： 8.1 环保设施调试运行效果 8.1.1监测结果 （1）废气监测结论 本项目无有组织废气产生，根据监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，氨气的最大监测浓度值为0.074mg/m3，硫化氢未检出，臭气浓度的最大监测浓度值＜17(无量纲)，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。各厂界非甲烷总烃的最大监测浓度值为1.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃的最大监测浓度值为2.37mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。 （2）废水监测结论 本次验收项目建成后所排废水为生活污水、生产废水一起通过厂内污水站处理后排入潜山市污水厂进一步处理。 据总排放口废水监测结果，pH范围6.3-6.8，悬浮物最大浓度14-22mg/L，化学需氧量浓度147-185mg/L，五日生化需氧量浓度45.6-60.5mg/L，氨氮浓度1.26-1.56mg/L，总磷浓度0.348-0.560mg/L，总氮浓度1.50-3.22mg/L，动植物油浓度2.03-4.69mg/L，厂区污水总排口废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油均达到潜山市污水处理厂接管标准。 （3）噪声监测结论 验收监测期间，厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为47.7-54.3dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为45.6-49.4dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）。两个敏感点昼间噪声测定值在42.1-45.4dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A），夜间噪声测定值在41.4-45.6dB（A）之间，小于其标准限值50dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。周边敏感点噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 本项目固废包括废滤袋、废滤芯、废包装袋、污泥。均为一般固废，分别外售综合利用。职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理。 综上，项目运营期废气、废水、噪声及固体废物均得到有效处置，项目运营期对周边环境影响较小。 （5）污染物排放总量 根据现场调查，目前项目及其配套环保设施已全部建设完成。本项目污染物总量核算情况如下：排入外环境的COD、NH3-N总量为0.0315t/a、0.00315t/a，满足总量控制指标要求。