安庆汇辰科技有限公司

年产300吨甘露醇纯化建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设（编制）单位：安庆汇辰科技有限公司

二〇二六年六月

建设单位法人代表：	                （签字）

编制单位法人代表：	                （签字）

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：安庆汇辰科技有限公司 | 编制单位：安徽凯格环保工程有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： 18164351288 | 电话： 0556-5058722 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：246000 | 邮编：246000 |
| 单位地址： 安徽省安庆市高新技术产业开发区丁香路99号 | 单位地址： 安徽省安庆市绿地紫峰大厦A座2912室 |

表一

| 建设项目名称 | 年产300吨甘露醇纯化建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安庆汇辰科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建改扩建 □技改 □迁建（划 √ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 甘露醇 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产300吨甘露醇 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产300吨甘露醇 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2025年12月 | 开工日期 | 2026年1月 |  |  |
| 调试起止日期 | 2026年3月1日-2026年4月1日 | 现场监测时间 | 2026年4月14日~23日 |  |  |
| 环评报告表审批 部门 | 安庆高新技术产业开发区环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 安徽凯格环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 江阴市联众安全设施有限公司 | 环保设施施工单位 | 江阴市联众安全设施有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 450 | 环保投资概算 | 55 | 比例 | 12.22% |
| 实际总投资（万元） | 470 | 实际环保投资 | 72 | 比例 | 15.32% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年8月1日。 （2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号，2017.11.20。 （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告[2018]9号）。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）。 （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.09.01） （8）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号） （9）安徽凯格环保工程有限公司编制的《年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响报告表》，2025年12月。 （5）安庆高新技术产业开发区环境保护局关于《年产300吨甘露醇纯化建设项目建设项目环境影响报告表批复意见的函》（庆高新环建设函[2025]14号），2025年12月15日。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准标号、级别 | 项目验收标准与环评及批复的要求一致，具体标准如下： （1）废气执行标准 ①有组织 - ①工艺废气 项目产生的工艺废气（碳酸二甲酯、甲醇，以非甲烷总烃计）执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值，详见下表。 表3.3-2有组织工艺废气排放标准 污染物名称; 电子专用材料; 污染物排放监控位置. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. NMHC; 60mg/m3; 3.0kg/h; 车间或生产设施的排气筒. 污染治理设施的去除效率≥90%视同最高允许排放速率达标，最高允许排放速率以等效排气筒排放速率计。. - ②罐区DMC储罐废气及危废库废气 罐区DMC储罐产生的有机废气（以非甲烷总烃计）以及危废库产生的有机废气（以非甲烷总烃计）执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。 表3.3-3罐区DMC储罐废气及危废库废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 非甲烷总烃; 70mg/m3; 3.0kg/h. ③污水处理站废气 污水处理站产生的恶臭废气（硫化氢、氨、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93)中排放限值要求。非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。 表3.3-4污水处理站废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放速率. 排气筒; 排放速率. 硫化氢; 25m; 0.9kg/h. 氨; 14kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 非甲烷总烃; 70mg/m3；3.0kg/h. （2）无组织 ①厂界无组织 厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 表3.3-5厂界无组织废气排放标准 污染物名称; 标准值; 单位; 排放标准. 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）. 非甲烷总烃; 4.0; mg/m3. 硫化氢; 0.06; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 氨; 1.5; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. ②厂内无组织 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3厂区内VOCs无组织排放限值，详见下表。 表3.3-6厂内无组织废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 本项目废水经厂内污水处理站预处理排入亚同城西污水处理厂，废水执行与安庆亚同城西污水厂接管协议标准。 表1-3项目废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 水质参数; 接管标准; 标准来源. pH值; 6～9（无量纲）; 安庆亚同城西污水厂接管协议标准. CODcr; ＜500mg/L. BOD5; ＜300mg/L. 氨氮; ＜50mg/L. 总氮; ＜70mg/L. SS; ＜400mg/L. 石油类; ＜20mg/L. 溶解性总固体; ＜4000mg/L; 环评及批复要求标准. （2）噪声排放标准 厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。 表1-4工业企业厂界环境噪声排放标准 功能类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. （3）固废执行标准 固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定。其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （5）总量控制指标 根据环境影响评价，现有厂区一、二、三期已批复项目总量控制指标详见下表。 表1-5项目总量控制指标情况一览表 项目总量指标; COD（外环境）; 氨氮（外环境）; SO2; NOx; VOCs. 合计; 17.9559; 2.69288; 0.26; 0.64; 32.234. 全厂共批复SO2：0.26t/a；NOx：0.64t/a；VOCs：32.234t/a；COD（外排量）：17.9559t/a；氨氮（外排量）：2.69288t/a。 |

表二

工程建设内容 2.1项目基本情况 （1）项目概况 2021年，安庆汇辰科技有限公司(原安庆汇辰药业有限公司)投资51093.46万元于安庆高新技术产业开发区丁香路99号建设一期工程“高端原料药、医药中间体建设项目”，并于2021年6月取得安庆市生态环境局环评批复(宜环建函【2021】20号)。由于政策原因，该项目不再建设。 2022年，安庆汇辰科技有限公司依托厂区一期工程已建成的各基础设施、构筑物及环保设施，投资41204.64万元建设二期工程“年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目”。该项目于2022年8月取得安庆市生态环境局环评批复(宜环建函【2022】34号)。由于政策原因，除年产5000吨锂电池电解液添加剂中的VC生产线，其余生产线均不再建设。 2023年，安庆汇辰科技有限公司利用已建的106车间及其他基础设备、构筑物、环保设备，投资6868.97万元建设三期工程“年产6万吨电池电解液项目”。该项目于2023年4月取得安庆市生态环境局批复（宜环建函【2023】22号）。由于政策原因，该项目不再建设。 2025年8月，安庆汇辰科技有限公司利用已建的102车间及其他基础设备、构筑物、环保设备，投资3000万元建设四期工程“年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目”，该项目于2025年9月8日取得安庆市高新技术产业开发区环境保护局批复（庆高新环建函【2025】11号）。 2025年9月，安庆汇辰科技有限公司利用已建的107车间及其他基础设备、构筑物、环保设备，投资5800万元建设五期工程“年产1000吨固态电池关键核心材料硫化锂建设项目”，该项目于2025年9月26日取得安庆市高新技术产业开发区环境保护局批复（庆高新环建函【2025】12号）。 2025年12月，公司申办年产300吨甘露醇纯化建设项目，并于2025年12月15日获得安庆高新技术产业开发区环境保护局出具的《关于年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响评价报告表的批复》（庆高新环建函[2025]14号）。 安庆汇辰科技有限公司于2026年2月12日申请了排污许可证，排污许可编号为：91340805MA2U38E48C001Q。 综上，本企业的环境影响评价、竣工环境保护验收等手续执行情况详见下表。 表2.12-1企业项目环境保护“三同时”执行情况汇总表 序号; 项目名称; 环境影响评价情况; 一般变动分析; 验收情况; 排污许可情况. 1; 高端原料药、医药中间体建设项目; 2021年6月11日由安庆市生态环境局批复，审批文号：宜环建函【2021】20号; /; 不再建设; 无需申报. 2; 年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目; 2022年08月09日日由安庆市生态环境局批复，审批文号：宜环建函【2022】34号; 含卤废气处理工艺变动，2023年9月28通过了专家论证。; 2023年1月开工建设，2024年5月竣工，仅建设年产5000吨锂电池电解液添加剂中VC生产线，其余均不再建设。; 2024年10月21日取得排污许可证. 3; 年产6万吨电池电解液项目; 2023年4月01日由安庆市生态环境局批复，审批文号：宜环建函【2023】22号; /; 不再建设; 无需申报. 4; 年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目; 2025年9月8日由安庆市高新技术产业开发区环境保护局批复，审批文号：庆高新环建函【2025】11号; /; 验收中; 2025年9月23日已重新申请排污许可. 5; 年产1000吨固态电池关键核心材料硫化锂建设项目; 2025年9月26日由安庆市高新技术产业开发区环境保护局批复，审批文号：庆高新环建函【2025】12号; /; 暂未验收; 暂未建设. 6; 年产300吨甘露醇提纯建设项目 （本项目）; 2025年12月15日由安庆市高新技术产业开发区环境保护局批复，审批文号：庆高新环建函[2025]14号; /; 验收中; 2026年2月12日已重新申请排污许可. 2025年12月安庆汇辰科技有限公司开始对年产300吨甘露醇纯化建设项目建设，工程于2026年4月1日竣工，调试日期为2025年4月1日至2026年4月26日。截至目前，项目生产能力已经达到年产300吨甘露醇。各项环保措施正常运行，满足竣工验收的条件，本次验收范围为年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响评价中的建设内容及实际变化内容。 安庆中品检测技术有限公司（CMA编号：241212052301）于2026年4月14日~4月23日组织对项目环境保护设施的污染物排放情况进行了全面的调查和监测。安庆汇辰科技有限公司在相关资料和监测数据的基础上，编制完成了《安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 （2）工程概况 本项目位于安徽省安庆市高新技术产业开发区丁香路99号（安庆市高新技术产业开发区），厂区东侧为霞虹路，隔路为安庆普利药业有限公司；厂区南侧为园区空地（规划为工业用地）；厂区西侧为环城西路，隔路为石门湖；厂区北侧为丁香路，隔路为石门湖。建设项目所在厂区地理位置见附图1，厂区周边环境概况图见附图2。 项目所在地附近无名胜古迹，文物保护单位和风景名胜区等环境敏感点。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居民敏感点等大气环境保护目标。 2.2项目建设内容 本项目完成后环评要求与工程实际建设内容比对见一览情况见下表。

表2-3 项目实际建设情况与环评报告表中建设情况对比 工程类别; 单项工程名称; 拟建工程内容及规模; 拟建项目实际建设内容及规模; 变化情况. 主体工程; 甘露醇生产线; 位于厂内102车间，购置精制釜、离心机、计量罐等设备，年产300吨甘露醇。; 位于厂内102车间，购置精制釜、离心机、计量罐等设备，年产300吨甘露醇。; 与环评一致. 辅助工程; 办公楼; 依托现有办公楼，3F，占地面积857.44m2，建筑面积3160.08m2。办公。; 依托现有办公楼，3F，占地面积857.44m2，建筑面积3160.08m2。办公。; 与环评一致. 质检楼; 4F，占地面积649.92m2，建筑面积476.62m2。主要功能为试验、分析使用，以及产品的质量检验。兼顾研发人员办公使用。; 4F，占地面积649.92m2，建筑面积476.62m2。主要功能为试验、分析使用，以及产品的质量检验。兼顾研发人员办公使用。; 与环评一致. 综合楼; 4F，占地面积1202.67m2，建筑面积4224.6m2。办公、接待、会议等综合使用。; 4F，占地面积1202.67m2，建筑面积4224.6m2。办公、接待、会议等综合使用。; 与环评一致. 公用工程楼一; 3F，占地面积1254.89m2，建筑面积3690.53m2。主要布置循环水池、冷却装置、空压机、氮气供应等动力系统。; 3F，占地面积1254.89m2，建筑面积3690.53m2。主要布置循环水池、冷却装置、空压机、氮气供应等动力系统。; 与环评一致. 公用工程楼二; 3F，占地面积454.64m2，建筑面积1241.96m2。主要布置其它辅助设施等。; 3F，占地面积454.64m2，建筑面积1241.96m2。主要布置其它辅助设施等。; 与环评一致. 中央控制室; 2F，占地面积410.65m2，建筑面积804.31m2。主要布置中央控制系统。; 2F，占地面积410.65m2，建筑面积804.31m2。主要布置中央控制系统。; 与环评一致. 门卫; 共设置3个门卫，人流、物流分开管理。; 共设置3个门卫，人流、物流分开管理。; 与环评一致. 公用工程; 给水工程; 本项目供水由园区统一供应，供水从园区供水管网接入厂区。; 本项目供水由园区统一供应，供水从园区供水管网接入厂区。; 与环评一致. 纯水制备系统; 设有2套纯水制备机组（单套制备能力2t/h）; 设有2套纯水制备机组（单套制备能力2t/h）; 与环评一致. 排水工程; 厂区内实行雨污分流，初期雨水收集进入污水处理设施，后期雨水进入雨水管网，项目厂区所有废水经厂区污水站处理后，通过厂区排污口，排入安庆亚同城西污水处理厂集中处理，实行明管排放，一企一管。; 厂区内实行雨污分流，初期雨水收集进入污水处理设施，后期雨水进入雨水管网，项目厂区所有废水经厂区污水站处理后，通过厂区排污口，排入安庆亚同城西污水处理厂集中处理，实行明管排放，一企一管。; 与环评一致. 初期雨水池1座：设计规模750m3。; 初期雨水池1座：设计规模750m3。. 事故池有效容积为1800m3。; 事故池有效容积为1800m3。. 供电工程; 用电从高新区变电站引来一路10KV高压线路至本工程变配电所。设计8台变压器，其中4台2000KVA35/0.4KV；1台1600KVA35/10KV；1台2000KVA35/10KV；2台2000KVA10/0.4KV。; 用电从高新区变电站引来一路10KV高压线路至本工程变配电所。设计8台变压器，其中4台2000KVA35/0.4KV；1台1600KVA35/10KV；1台2000KVA35/10KV；2台2000KVA10/0.4KV。; 与环评一致. 供热; 本项目所用蒸汽由园区供给，蒸汽压力0.5MPa，管径DN150。蒸汽通过园区统一蒸汽管网，经厂区蒸汽分配站减压后送入厂区各使用单元，拟建项目使用的蒸汽量为360t/a。; 本项目所用蒸汽由园区供给，蒸汽压力0.5MPa，管径DN150。蒸汽通过园区统一蒸汽管网，经厂区蒸汽分配站减压后送入厂区各使用单元，拟建项目使用的蒸汽量为360t/a。; 与环评一致. 循环水系统; 设置循环水站1座，循环水采用单车间单循环；循环水池与冷冻循环水池共用，循环水池容积3000m3（车间循环泵选用8台LS-150-125-400离心泵）。; 设置循环水站1座，循环水采用单车间单循环；循环水池与冷冻循环水池共用，循环水池容积3000m3（车间循环泵选用8台LS-150-125-400离心泵）。; 与环评一致. 冷冻机组; 本项目冷冻机组布置在公用工程（一）车间一楼，采用管网输送至各使用点。配置冷冻机组如下： ①制冷量75万大卡，7℃水机组：3台（二开一备），单机组配电170KW； ②制冷量50万大卡，-15℃机组：3台（二开一备），单机组配电215KW； ③制冷量20万大卡，-35℃机组：2台（一开一备），单机组配电204KW； ④蒸发冷却塔采取1对1冷却，需8台RT300冷却塔。 冷冻机组循环冷却水供应能力600t/h。冷冻机组采用乙二醇作为冷媒介质。; 本项目冷冻机组布置在公用工程（一）车间一楼，采用管网输送至各使用点。配置冷冻机组如下： ①制冷量75万大卡，7℃水机组：3台（二开一备），单机组配电170KW； ②制冷量50万大卡，-15℃机组：3台（二开一备），单机组配电215KW； ③制冷量20万大卡，-35℃机组：2台（一开一备），单机组配电204KW； ④蒸发冷却塔采取1对1冷却，需8台RT300冷却塔。 冷冻机组循环冷却水供应能力600t/h。冷冻机组采用乙二醇作为冷媒介质。; 与环评一致. 环保工程; 废水; 拟建项目废水依托现有厂区污水处理站，废水通过低浓度废水收集池进入综合调节池进行后续处置（初沉池+水解酸化池+配水池+IC厌氧池+二级A/O+二沉池）。 区生活污水和生产废水依托现有厂区污水处理站；厂区污水处理站处理工艺： 高浓废水经过高浓废水处理装置（高浓度废水收集池+气浮池+过滤器+高级氧化装置）预处理；高盐废水经过高盐废水处理装置（高盐废水收集池+多效蒸发）预处理；与其它低浓废水一起进入综合调节池进行后续处置（初沉池+水解酸化池+配水池+IC厌氧池+二级A/O+二沉池），处理后达到安庆亚同城西污水处理厂接管标准通过厂区排口集中排入安庆亚同城西污水处理厂。; 拟建项目废水依托现有厂区污水处理站，废水通过低浓度废水收集池进入综合调节池进行后续处置（初沉池+水解酸化池+配水池+IC厌氧池+二级A/O+二沉池）。区生活污水和生产废水依托现有厂区污水处理站；厂区污水处理站处理工艺： 高浓废水经过高浓废水处理装置（高浓度废水收集池+气浮池+过滤器+高级氧化装置）预处理；高盐废水经过高盐废水处理装置（高盐废水收集池+多效蒸发）预处理；与其它低浓废水一起进入综合调节池进行后续处置（初沉池+水解酸化池+配水池+IC厌氧池+二级A/O+二沉池），处理后达到安庆亚同城西污水处理厂接管标准通过厂区排口集中排入安庆亚同城西污水处理厂。; 与环评一致. 废气; 102车间：①项目上料粉尘通过滤芯过滤器处理后无组织排放；②工艺废气（精制、离心、母液储罐、DMC计量罐、甲醇清洗）收集后通过1#废气处理装置中的二级活性炭装置处理后依托现有25m高排气筒（DA001）排放； 罐区及危废库：罐区DMC储罐废气以及危废库废气依托现有已建成二级活性炭吸附装置处理后依托现有25m高排气筒（DA003）排放； 污水处理站：污水处理站废气经过“碱喷淋+生物滤池”处理后通过一根25m高排气筒（DA005）排放。; 102车间：①项目上料粉尘通过滤芯过滤器处理后无组织排放；②工艺废气（精制、离心、母液储罐、DMC计量罐、甲醇清洗）收集后通过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附处理后依托现有25m高排气筒（DA006）排放； 罐区及危废库：罐区DMC储罐废气以及危废库废气依托现有已建成二级活性炭吸附装置处理后依托现有25m高排气筒（DA002）排放； 污水处理站：污水处理站废气经过“碱喷淋+生物滤池”处理后通过一根25m高排气筒（DA001）排放。; 工艺废气废气处理措施变更从二级活性炭装置变更为水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附装置。. 固废; 拟建项目废包材（一般固废）外售给资源回收单位；废包材（危险废物）、废活性炭、废DMC、废甲醇、污水处理站污泥、废润滑油、交由有资质单位处置。; 拟建项目废包材（一般固废）外售给资源回收单位；废包材（危险废物）、废活性炭、废DMC、废甲醇、污水处理站污泥、废润滑油、交由有资质单位处置。; 与环评一致. 噪声; 在各类风机进、出口以及空压机吸风口加装消音器以控制噪声，各类水泵设置隔声罩、减震垫，且设备采用厂房隔音，同时在车间外和厂区空地采取绿化植物屏蔽、吸纳等措施来减轻设备噪声对外部环境的影响。; 在各类风机进、出口以及空压机吸风口加装消音器以控制噪声，各类水泵设置隔声罩、减震垫，且设备采用厂房隔音，同时在车间外和厂区空地采取绿化植物屏蔽、吸纳等措施来减轻设备噪声对外部环境的影响。; 与环评一致. 防渗设施; 厂区内进行分区防渗。重点防渗区域：101-107生产车间、仓库、罐区、循环水池、质检楼、事故水池、雨水收集池、三废处理区；一般防渗区域：综合楼、公用工程楼、消防水池和泵房；其他区域做简单防渗。; 厂区内进行分区防渗。重点防渗区域：101-107生产车间、仓库、罐区、循环水池、质检楼、事故水池、雨水收集池、三废处理区；一般防渗区域：综合楼、公用工程楼、消防水池和泵房；其他区域做简单防渗。; 与环评一致. 风险应急; 厂区内配备有灭火器、应急药品、防毒面具、防护服、救生衣等应急物资，事故池有效容积1800m3，用于事故废水、消防废水的收集; 厂区内配备有灭火器、应急药品、防毒面具、防护服、救生衣等应急物资，事故池有效容积1800m3，用于事故废水、消防废水的收集。; 与环评一致. 储运工程; 仓库; 201仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。储存乙腈、正己烷。; 201仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。储存乙腈、正己烷。; 与环评一致. 202仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。; 202仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。. 204仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地166.3m2。; 204仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地166.3m2。. 205仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。; 205仓库（功能：原辅料仓库）：共1层，占地740.45m2。. 206仓库：共4层，占地2573.77m2，建筑面积9358.35m2。储存甘露醇（工业级）及产品。; 206仓库：共4层，占地2573.77m2，建筑面积9358.35m2。储存甘露醇（工业级）及产品。. 203仓库; 一般固废库; 本项目一般固废主要为废包材（一般固废），依托现有厂区一般固废库（位于203仓库）; 本项目一般固废主要为废包材（一般固废），依托现有厂区一般固废库，位于厂区西南。原203仓库部分作为原材料仓库。; 一般固废库的位置变更. 危废库; 危险废物仓库（203仓库），占地面积500m2，有效存储能力为500吨。; 危险废物仓库（203仓库），占地面积500m2，有效存储能力为500吨。; 与环评一致. 预留仓库; 预留，占地面积564m2。储存甲醇。; 预留，占地面积564m2。储存甲醇。; 与环评一致. 罐区; 厂区已经建设的三个罐区，分别为酸碱罐组、有机物料罐组以及CEC罐组中，仅使用有机物料罐组中一个50m3的固定顶立式罐储存碳酸二甲酯（DMC），其余已建成空置。; 厂区已经建设的三个罐区，分别为酸碱罐组、有机物料罐组以及CEC罐组中，仅使用有机物料罐组中一个50m3的固定顶立式罐储存碳酸二甲酯（DMC），其余已建成空置。; 与环评一致. 运输; 原辅材料及成品主要采用公路运输，原料运输外委社会运输单位。; 原辅材料及成品主要采用公路运输，原料运输外委社会运输单位。; 与环评一致.

2.3生产规模 表2-4生产规模一览表 序号; 产品名称; 本工程生产规模; 实际生产规模; 增减量. 1; 甘露醇; 300t/a; 300t/a; 0. 本项目生产规模与环评一致。 2.4项目生产设备表更情况 全厂设备一览表对照见下表。 表2-5 主要生产设备表 序号; 生产线; 设备名称; 技术规格; 数量; 实际数量; 变动情况; 单位. 甘露醇生产线 （102车间）; DMC计量罐; 5000L; 2; 2; 0; 台. DMC输送泵; 流量：6.3m3/h; 2; 2; 0; 台. 真空上料机; 300L; 1; 1; 0; 套. 精制釜; 6300L; 3; 3; 0; 台. 精制冷却釜; 3000L; 1; 1; 0; 台. 精制冷却釜; 5000L; 1; 1; 0; 台. 精制冷却釜; 6300L; 1; 1; 0; 台. 冷凝器; /; 12; 12; 0; 套. 下卸料离心机; 1250; 2; 2; 0; 台. 离心机进料泵; 流量：6.3m3/h; 2; 2; 0; 台. 母液储罐; 5000L; 2; 2; 0; 台. 离心机出料泵; 流量：10m3/h; 2; 2; 0; 台. 母液输送泵; 流量：6.3m3/h; 2; 2; 0; 台. 母液接收罐; 3000L; 2; 2; 0; 台. 周转釜; 6300L; 1; 1; 0; 台. 罐区DMC贮罐; 50m3; 1; 1; 0; 台. DMC贮罐罐顶冷凝器; 2m2; 1; 1; 0; 台. DMC卸料泵; 流量：50m3/h; 1; 1; 0; 台. DMC输送泵; 流量：12.5m3/h; 1; 1; 0; 台. 甲醇清洗罐; 300L; 1; 1; 0; 台. 甲醇淋洗接收罐; 5000L; 1; 1; 0; 台. 公用工程; 热水罐; 5000L; 3; 3; 0; 台. 纯化水机组; 2t/h; 1; 1; 0; 台. 氮气储罐; 2000L; 2; 2; 0; 台. 真空泵（机械）; /; 6; 6; 0; 台. 真空缓冲罐; /; 2; 2; 0; 台. 真空缓冲罐冷凝器; /; 2; 2; 0; 台. 空气储罐; 2000L; 2; 2; 0; 台. 2.5产制度及劳动定员变更情况 环评中劳动定员：本项目劳动定员20人。 环评工作制度：年工作220天，四班三运转，每班工作8h。 实际劳动定员与环评工作制度一致。 2.6辅材料、能源消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2-6项目原辅料及能源消耗情况 序号; 名称; 年消耗量; 单位; 实际新增消耗量; 增减量; 变动原因. 现有 工程; 本次 新增; 增减量; 全厂量. 1; 甘露醇（工业级）; 0; 308; +308; 308; t/a; 310; +2; 生产浮动. 2; 碳酸二甲酯; 0; 41.108; +41.108; 41.108; t/a; 42; +0.892. 3; 甲醇; 0; 6.6; +6.6; 6.6; t/a; 7; +0.4. 4; 润滑油; 100; 50; +50; 150; L/a; 50; 0; /. 5; 蒸汽; 400; 360; +360; 760; t/a; 360; 0; /. 6; 水; 20695.714; 30806.4; +30806.4; 51502.114; t/a; 3000; -806.4; 正常生活浮动. 7; 电; 220; 54; +54; 274; 万kWh/a; 54; 0; /. 2.7主要工艺流程及产污环节 项目实际运营阶段生产工艺和产污环节与环评一致，营运期工艺流程及污染环节图见下图： 图2.2-3生产线工艺流程图 工艺流程简介： - ①上料：通过真空上料机从甘露醇工业品原料桶中抽入700kg到3000L精制釜中，该过程产生上料粉尘G1，经收集（收集效率95%）后通过滤芯除尘器（处理效率90%）处理后无组织排放。碳酸二甲酯（DMC）储存于罐区，使用DMC输送泵泵入至DMC储罐，再泵入DMC计量罐中，从DMC计量罐中泵入2000kg碳酸二甲酯至3000L精制釜中；常温常压搅拌。 - ②精制：上料完毕后，物料在精制釜中搅拌精制4-5h，常温，此过程使甘露醇工业品中的杂质充分溶解至DMC中，此过程产生少量工艺废气G2-1（DMC，以非甲烷总烃计），经管路导入一级冷凝器（冷凝温度7℃）进行冷凝处理，其冷凝效率约为80%。冷凝回收的液态DMC按危险废物规范收集处置；未被冷凝的残余废气则通过釜顶排气管道汇集，收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附装置后通过现有25m排气筒排放； - ②降温：精制好的物料泵入另一精制冷却釜中冷却，使其温度降低至10-15℃，降温后甘露醇溶解度急剧下降，甘露醇因过饱和而结晶析出，提高纯度。此过程产生少量工艺废气G2-2（DMC，以非甲烷总烃计），经管路导入一级冷凝器（冷凝温度7℃）进行冷凝处理，其冷凝效率约为80%。冷凝回收的液态DMC按危险废物规范收集处置；未被冷凝的残余废气则通过釜顶排气管道汇集，收集后经过现有1#废气处理装置中的二级活性炭吸附装置后通过现有25m排气筒（DA001）排放； - ③离心过滤：将精制好的物料泵入密闭式高速离心机（离心率99%）离心过滤，滤液泵入滤液浓缩釜。离心工序中，通过真空泵（机械式）抽真空以维持系统负压环境。该工况下产生的工艺废气G2-3（DMC，以非甲烷总烃计），收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附装置后通过现有25m排气筒排放； ④滤液：离心过滤后的滤液泵入5000L母液储罐，该过程产生工艺废气G2-4（碳酸二甲酯，以非甲烷总烃计），通过釜顶排气管道汇集，收集后经过收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附装置后通过现有25m排气筒排放； ⑤回用：过滤后滤液泵入3000L的DMC计量罐中，循环套用约30次后作为危废处理，该过程产生工艺废气G2-5（碳酸二甲酯，以非甲烷总烃计），通过釜顶排气管道汇集，收集后经过收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附装置后通过现有25m排气筒排放； ⑥补充新鲜DMC：DMC从母液储罐泵入计量罐后回用至精制釜，循环套用，从DMC储罐中补充少量新鲜的DMC，循环套用30次全部废弃作为危废处理。从DMC储罐中重新泵入新鲜的DMC至DMC计量罐。 ⑦分装：离心后的物料在密闭状态下将成品输送至包装机，直接包装入库。由于物料未烘干，因此基本不产生包装废气，本项目不考虑包装废气。 2.8环保设施投资及“三同时”落实情况 （1）环保设施投资明细 根据向建设单位了解的情况，并对比项目环境影响报告表，项目环保投资变化情况详见下表。 表2-7 环保投资变化情况一览表 单位（万元） 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 环保投资; 实际投资. 废气; 102车间工艺废气、甲醇清洗废气排放口）; 非甲烷总烃; 水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附; 10; 15. 罐区废气及危废库废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放; 10; 15. 污水处理站废气; 污水处理站废气; 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃; 依托现有碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放; 0; 0. 生产废气（无组织）; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等; 20; 25. 厂内无组织; 非甲烷总烃. 废水; 生产废水、生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 通过厂区污水处理站处理后进入安庆亚同城西污水处理厂; 依托现有; 0. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减震安装合理布局等; 5; 7. 固废; 废包材（一般固废）; 外售; 10; 10. 废包材（危险废物）; 危废公司处置. 废活性炭; 危废公司处置. 废DMC; 危废公司处置. 废甲醇; 危废公司处置. 污水处理站污泥; 危废公司处置. 废润滑油; 危废公司处置. 合计; 55; 72. 根据上表，项目实际环保投资为72万元，比环评多出17万元，主要增加了废气处理设施的环保费用。 （2）项目三同时落实表 本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。 表2-8项目“三同时”落实情况一览表 类型; 污染源; 污染因子; 环评防治措施; 应达到的环保要求; 实际防治措施. 废气; DA001（102车间工艺废气、甲醇清洗废气排放口）; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）; 收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒排放；. DA003罐区废气及危废库废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放. 污水处理站废气; DA005污水处理站废气; 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃; 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）; 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放. 生产废气（无组织）; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-1993); 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）. 废水; 生产废水、生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 通过厂区污水处理站处理后进入安庆亚同城西污水处理厂; 安庆亚同城西污水处理厂接管协议标准值; 通过厂区污水处理站处理后进入安庆亚同城西污水处理厂. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减震安装合理布局等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 选用低噪声设备，减震安装合理布局等. 固废; 废包材（一般固废）; 外售; 综合利用; 外售. 废包材（危险废物）; 危废公司处置; 合理处置; 危废公司处理. 废活性炭; 危废公司处置; 合理处置. 废DMC; 危废公司处置; 合理处置. 废甲醇; 危废公司处置; 合理处置. 污水处理站污泥; 危废公司处置; 合理处置. 废润滑油; 危废公司处置; 合理处置. 2.8项目变动情况 项目建设过程中结合实际情况发生变动情况见下表。其余建设内容与环评一致。 表2-9 项目变动情况一览表 序号; 环评内容; 实际建设情况; 变动原因. 1; 102车间工艺废气、甲醇清洗废气通过二级活性炭吸附+25m排气筒（DA001）排放; 102车间工艺废气、甲醇清洗废气收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒（DA001）排放; 变更后的工艺降低活性炭的起火安全隐患，减轻整套后段设备腐蚀，延长配套管道、风机使用寿命. 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目所有变动不属于重大变更。 表2-10 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表 类别; 内容; 实际情况; 判定. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目建设项目开发、使用功能无变化。; 非重大变动. 规模; 2、生产、处置或储存能力增加30%及以上的; 本项目生产、处置或储存能力未增加; 非重大变动. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及废水第一类污染物; 非重大变动. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物:其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子):位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 建设项目位于达标区，污染物排放量均未超过环评总量控制指标。; 非重大变动. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目不涉及地点变化; 非重大变动. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； 2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目不涉及生产工艺变化，不新增产品品种; 非重大变动. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 本项目不涉及物料运输、装卸、贮存方式变化; 非重大变动. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气处理污染防治措施变化，但大气污染物无组织排放量未增加10%; 非重大变动. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及新增废水直接排放口，不涉及废水直接排放; 非重大变动. 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不涉及废气主要排放口; 非重大变动. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际建设相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 非重大变动. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式未改变; 非重大变动. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未变化; 非重大变动.

表三

主要污染物产生及排放情况（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3项目主要污染物产生量及排放情况 3.1废气 （1）主要污染源：（1）上料工序产生的上料废气（颗粒物）；（2）精制、离心、母液储罐、DMC计量储罐等产生的工艺废气（DMC，以非甲烷总烃计）；清洗离心机产生的清洗废气（甲醇，以非甲烷总烃计）；（3）DMC储罐与危废库储存产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；（4）污水处理站产生的恶臭废气。 （2）主要污染物：颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度 （3）治理措施：根据本次竣工验收检测，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他工业》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。详见下表。 表3-1废气来源以及处理措施一览表 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 实际防治措施. 废气; 102车间工艺废气、甲醇清洗废气排放口; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放; 水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒排放. 罐区废气及危废库废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放; 二级活性炭吸附+25m排气筒排放. 污水处理站废气; 污水处理站废气; 硫化氢、氨、臭气浓度; 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放; 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放. 生产废气 （无组织）; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等; 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等. 厂内无组织; 非甲烷总烃. 3.2废水 - （1）主要污染源：①职工生活污水②蒸气冷凝废水③设备冲洗废水④冷却水定排水⑤废气处理设施用水 （2）主要污染物：pH、COD、BOD、氨氮、SS （3）治理措施：生活污水与生产污水一同进入低浓度废水收集池，经过现有厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，经安庆亚同城西污水处理厂集中处理。 现有厂区综合污水处理站处理能力为700m3/d，处理工艺如下： 图3-1污水处理站废水处理工艺流程图 废水处理设施主要建构筑物参数详见下表。 表3-2 主要构筑物参数一览表 序 号; 名称; 结构; 容积 m3; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 停留时间 （h）; 备注. 1.; 高浓集水池; 钢砼防腐带盖; 338; 12.3; 5; 5.5; 1.4; 2座，一用一备，收集高浓废水. 2.; 低浓集水池; 钢砼防腐带盖; 1100; 20; 10; 5.5; 0.5; 收集低浓废水. 3.; 低浓度废水初沉池; 钢砼防腐带盖; /; /; /; /; 成套设备，处理量25m3/d. 4.; 初沉池; 钢砼带盖; 173; 7; 5.5; 4.5; /; 表面负荷0.82m3/m2.h. 5.; 综合水调节池; 钢砼防腐带盖; 2640; 24; 10; 5.5; 24; 综合水混合. 6.; 水解酸化池; 钢砼防腐带盖; 577.5; 10.5; 10; 5.5; 16. 7.; IC厌氧池; 钢砼带盖; 113.04; 9.5; 12; 1. 8.; 改良型两级A/O池; 钢砼带盖; 5500; 50; 10; 5.5. 9.. 10.. 11.. 12.; 二沉池; 钢砼带盖; 173.09; 7; 5.5; 4.5; /; 表面负荷0.7m3/m2.h. 13.; 砂滤池; 钢砼带盖; /; 滤速0.5m/h. 14.; 清水池; 钢砼带盖; 224; 8; 7; 4; 1.5. 15.; 污泥浓缩池; 钢砼防腐带盖; 224; 8; 7; 4; /. 16.; 值班化验室; 砖混; 30. 17.; 鼓风机房; 砖混; 30. 18.; 配电室; 砖混; 25. 19.; 泵房、预处理间; 砖混; 32.1. 20.; 脱水机房、加药间; 砖混; 46.3. 本项目安装了污水和雨水的在线监测设施，污水、雨水的安装调试报告及在线设备比对验收报告详见附件。项目雨水分流，生产装置周围设地沟，贮罐区设围堰，各装置区及罐区均设事故水收集管网。贮罐区、固废库、原料使用完后的空桶中转场设挡雨棚，尽量减少可污染雨水区域。雨水管网和污水管网设置有切换阀，当事故状况发生在雨天时，可将阀门切换至污水管网系统。 图3-3 厂区事故污水调储系统示意图 3.3噪声 营运期噪声主要为机械设备运行时所产生的噪声，其噪声值在70-80dB（A）。单位通过对各设备采取减震安装；合理布局，加强设备的日常维护管理，项目实际噪声源和噪声强度与环评时期基本一致。本次竣工验收监测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。项目噪声达标排放。项目噪声监测布点图见图3-1。大气与噪声监测点位图详见下图。

图3-1 废气监测点位示意图

3.4固体废物 项目产生的一般固体废物与危险废物详见下表 表3-2固废废物产生防治情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 环评年产生量（t/a）; 验收期间产生量（t/d）; 预计年产生量（t/a）; 最终去向. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.2; 0.007; 2; 环卫部门处理. 外购; 废包材（一般固废）; 一般固废; 2; 0.007; 2.1; 外售资源回收利用公司. 外购; 废包材（危险废物）; 危险废物; 2; 0.007; 2.1; 暂存危废库后，定期由安徽省创美环保科技有限公司处理. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 6.342; 0.022; 6.6. 工艺回用; 废碳酸二甲酯; 危险废物; 32.111; 0.1; 30. 清洗; 废甲醇; 危险废物; 6.595; 0.02; 2.1. 污水处理; 污水处理站污泥; 危险废物; 13.350; 0.045; 13.5. 设备润滑; 废润滑油; 危险废物; 0.004; 0（验收期间未产生）; 0.004. 综上表，厂区各固体废物处置妥善。 3.5其他环境保护措施 厂区废水、废气排放口均按规范建设。废气排气筒见下图。 储罐、危废库废气设施(DA002); 污水处理站废气设施(DA001). 电子专用材料工艺废气设施（DA006）; 危废库. 雨水排放口; 污排放口.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1环境影响评价主要结论 表4-1环评批复落实情况对照 项目; 结论. 产业政策符合性; 本项目属于电子专用材料业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目，视为允许类。建设项目于2025年11月24日在安庆高新技术开发区经济发展局进行备案（项目代码2511-340877-04-01-592272），因此，本项目符合国家和地方的产业政策。. 规划相符性及选址合理性; 本项目位于安徽省安庆市高新技术产业开发区，根据不动产权证（详见附件5），该项目用地为工业用地，符合用地规划。拟建项目距离月山河（石门湖）支流最近约162m，在长江支流岸线一公里范围内。本项目是电子专用材料制造业，不属于化工项目，无化学反应，且原有已批复化工项目不再建设，因此选址基本合理。. 气; 项目上料粉尘通过滤芯过滤器处理后无组织排放；工艺废气（精制、离心、母液储罐、DMC计量罐、甲醇清洗）收集后通过1#废气处理装置中的二级活性炭吸附处理后由依托现有25m高的排气筒（DA001）排放；罐区DMC储罐废气以及危废库废气依托现有已建成二级活性炭吸附装置（3#废气处理装置）处理后依托现有25m高排气筒（DA003）排放，污水处理站废气经过“碱喷淋+生物滤池”（5#废气处理装置）处理后通过一根25m高排气筒（DA005）排放。 项目产生的工艺废气（碳酸二甲酯、甲醇，以非甲烷总烃计）执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；罐区DMC储罐产生的有机废气（以非甲烷总烃计）以及危废库产生的有机废气（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（(GB16297-1996)中排放限值要求。污水处理站产生的恶臭废气（硫化氢、氨、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93)中排放限值要求。厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3厂区内VOCs无组织排放限值。在落实本评价提出的环评措施前提下，本项目废气排放对周围大气环境影响较小。. 水; 园区采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网，排入附近地表水体石门湖；生活污水与生产废水经过厂区污水处理站处理后排入安庆亚同城西污水处理厂。. 声; 本项目通过选择低噪声设备、高噪声设备布置车间中间及西侧、高噪声设备基础减振、设置隔声机房、车间设置隔声门窗等措施，可最大程度的减轻项目噪声排放对周边环境的影响。. 固废; 厂区设置一般固废库和危废库，危险废物暂存危废库，定期交由有危废处置资质的单位处理。. 总量控制结论; 全厂共批复SO2：0.26t/a；NOx：0.64t/a；VOCs：32.234t/a；COD（外排量）：17.9559t/a；氨氮（外排量）：2.69288t/a。本项目建成后总量不突破原许可的总量，故本次不再重新申请COD、氨氮、VOCs总量控制指标。. 总结论; 项目符合国家产业政策要求。项目在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 你公司报来的《安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响报告表》(项目代码:2511-340877-04-01-592272，以下简称《报告表》)收悉。根据环评报告结论，提出如下审批意见：一、本项目由行业主管部门确定为电子专用材料制造，根据省生态环境厅《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》(皖环发[2022]34号)相关要求，本项目实施告知承诺制审批。在落实《报告表》提出的污染防治措施和《承诺书》相关承诺内容的前提下，原则同意项目建设。 二、项目位于安庆高新区丁香路99号安庆汇辰科技有限公司102车间内。项目总投资450万元，利用现有102车间、仓库、办公楼、质检楼、综合楼、公用工程楼、中央控制室、中央控制室、罐区及泵房、污水处理站等，形成年纯化300吨甘露醇生产能力。三、你公司应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护及风险防范措施，确保各项污染物达标排放;严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。在项目竣工后，你公司应按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关文件的要求，及时开展排污申报工作，同时按规定自主开展竣工环境保护验收工作，项目所需其余手续应按规定办理齐全后方可投入运营。 四、你公司应在项目建设地张贴环境影响评价承诺书的主要内容，严格按照承诺内容开展项目建设，自觉配合相关检查、监察，接受公众监督。 五、若项目的规模、采用的治理工艺和污染防治措施等发生重大变动的，你单位应严格遵照国家相关法律法规及时向我局报告，并重新履行环评文件报批手续。六、请企业认真落实各项环境保护要求。对在告知承诺社会公开书中弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法查处，并向社会公开。

表五

验收监测质量保证和质量控制 验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。本次验收监测的监测公司为安庆中品检测技术有限公司，CMA证书编号为241212052301。 5.1 监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测依据及方法一览表 监测类别; 监测指标; 分析方法名称及标准号; 仪器设备编号、型号及名称; 方法检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017; AQZP-MA-037/GC-9790II 气相色谱仪（FID1检测器）气相色谱仪（FID2检测器）; 0.07mg/m3. 氨; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; AQZP-MA-041/TU-1810 紫外可见分光光度计; 0.25mg/m3. 硫化氢; 《固定污染源废气硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法》HJ1388-2024; AQZP-MA-002/T6新世纪 紫外可见分光光度计; 0.007mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022; /; /. 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017; AQZP-MA-043/PX125DZH十万分之一电子天平; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017; AQZP-MB-120/GH-60E型 自动烟尘烟气测试仪; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ693-2014; 3mg/m3. 烟气黑度; 《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》HJ/T398-2007; AQZP-MB-099/JK-LG30 林格曼烟气黑度图; 0级. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法》 HJ604-2017; AQZP-MA-037/GC-9790II 气相色谱仪（FID1检测器）气相色谱仪（FID2检测器）; 0.07mg/m3. 氨; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; AQZP-MA-041/TU-1810 紫外可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 环境空气硫化氢亚甲蓝分光光度法; AQZP-MA-002/T6新世纪 紫外可见分光光度计; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022; /; /. 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022; AQZP-MA-043/PX125DZH十万分之一电子天平; 7μg/m3. 废水; pH值; 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020; AQZP-MB-023/PH-100/ 笔式酸度计; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399-2007; AQZP-MA-002/T6新世纪 紫外可见分光光度计; 3.0mg/L. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009; AQZP-MA-007/SHP-160 生化培养箱; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; AQZP-MA-041/TU-1810 紫外可见分光光度计; 0.025mg/L. 总氮; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; AQZP-MA-002/T6新世纪 紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 废水; 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989; AQZP-MA-001/FA224 万分之一电子天平; /. 石油类; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2018; AQZP-MA-042/OIL450 红外分光测油仪; 0.06mg/L. 溶解性固体; 《城镇污水水质标准检验方法》 CJ/T51-2018重量法; AQZP-MA-001/FA224 万分之一电子天平; /. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008; AQZP-MB-026/AWA5688/ 2级/多功能声级计; /. 备注：本公司监测所使用的仪器设备均为自有。. 5.2人员资质 本次验收监测人员均经过考核并持有合格证书，监测能力满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用了标准物质、采用了空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，严格按照实验室内分析相关指控措施执行。 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 5.6质控信息 （1）仪器信息 表5-3设备质控信息一览表 类型; 质控措施. 现场采样; 合理布设检测点位，保证点位布设的科学性和合理性；样品采集、运输、保存按照国家标准，保证检测分析结果的准确可靠。. 检测分析; 按国家颁布的标准分析方法和国家环保总局主编的环境监测分析方法进行检测分析。各检测项目的检测分析方法见检测依据表。. 仪器设备; 检测仪器设备均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。. 人员能力; 现场采样及分析人员均为公司在职员工，所有人员均通过岗前培训，考核合格后，持证上岗。. 废气; 检测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）执行。现场检测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5%，仪器可以使用。. 废水; 检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、标样等质控措施。. 噪声; 测量方法及环境气象条件的的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器校正，误差确保在±0.5dB(A)以内。检测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB(A)。. 检测数据及报告; 严格执行三级审核制度。.

表六

验收监测内容 按照本项目环评及批复的要求、具体情况并结合现场勘查，委托安庆中品检测技术有限公司于2026年4月14日~4月23日对本项目气、声进行了现场监测，结果如下。 6.1废气 （1）有组织废气监测 废气监测具体监测点位、项目及频次见表6-1至表6-3。 表6-1 大气污染物有组织监测点位 监测类别; 监测点位名称; 监测点位编号; 监测指标; 监测频次. 废气; 有组织; 污水处理站废气排放口出口; DA001; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 3次/天，2天. 储罐、危废库废气排放口出口; DA002; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. 电子专用材料工艺废气排放口出口; DA006; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. （2）无组织废气监测 表6-2大气污染物无组织监测点位 监测类别; 序号; 监测点位名称; 监测点位编号; 监测指标; 监测频次. 废气无组织; 1; 厂界上风向; /; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. 2; 厂界下风向1; /; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. 3; 厂界下风向2; /; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. 4; 厂界下风向3; /; 颗粒物、非甲烷总烃; 3次/天，2天. 5; 厂界上风向; /; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，2天. 6; 厂界下风向1; /; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，2天. 7; 厂界下风向2; /; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，2天. 8; 厂界下风向3; /; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，2天. 9; 厂内（102车间外）; /; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. 注：厂区内NMHC任何1h平均浓度的监测采用HJ 604、HJ 1012规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。厂区内NMHC任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 6.2废水 废水监测具体监测点位、项目及频次见下表。 表6-3废水污染物无组织监测点位 监测类别; 序号; 监测点位名称; 监测点位编号; 监测指标; 监测频次. 废水; 1; 污水总排口; DW001; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、悬浮物、石油类、溶解性固体; 4次/天，2天. 6.3厂界噪声 厂界噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。具体监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4噪声监测点位 监测类别; 序号; 监测点位名称; 监测点位编号; 监测指标; 监测频次. 噪声; 1; 西厂界; N1; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，2天. 2; 东厂界; N2; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，2天. 3; 北厂界; N3; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，2天. 4; 南厂界; N4; 厂界环境噪声; 昼夜各1次，2天.

表七

验收监测结果 7.1验收监测期间工况记录 验收监测期间，安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化建设项目的生产设备和环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产负荷见表7-1。 表7-1 验收监测期间项目生产工况表 日期; 产品; 设计产能; 实际产能; 生产负荷. 2026年4月14日; 甘露醇; 1t/d; 1t/d; 100%. 2026年4月15日; 甘露醇; 1t/d; 1t/d; 100%. 2026年4月16日; 甘露醇; 1t/d; 1t/d; 100%. 2026年4月17日; 甘露醇; 1t/d; 1t/d; 100%. 安庆中品检测技术有限公司对年产300吨甘露醇纯化建设项目进行了废气、废水采样及噪声的监测。监测期间，负荷达到100%。

7.2验收监测结果 7.2.1废气 有组织废气检测结果详见下表。 表7-2有组织废气监测结果 监测点位及编号; 排气筒高度; 监测 日期; 监测 指标; 监测频次; 温度; 流速; 标干 流量; 排放 浓度; 排放 速率. ℃; m/s; m3/h; mg/m3; kg/h. 污水处理站废气排放口出口（DA001）; 25米; 2026年4月14日; 非甲烷总烃; 第1次; 23.2; 9.2; 8433; 8.50; 0.0717. 第2次; 23.6; 9.3; 8499; 8.90; 0.0756. 第3次; 22.4; 9.3; 8503; 9.10; 0.0774. 氨; 第1次; 23.2; 9.2; 8433; 0.85; 0.00717. 第2次; 22.5; 9.8; 8947; 1.26; 0.0113. 第3次; 23.2; 9.6; 8787; 1.20; 0.0105. 硫化氢; 第1次; 23.2; 9.2; 8433; 0.007; 0.000059. 第2次; 22.5; 9.8; 8947; 0.030; 0.000268. 第3次; 23.2; 9.6; 8787; 0.021; 0.000185. 臭气浓度（无量纲）; 第1次; 22.8; 9.2; 8469; 199; /. 第2次; 22.4; 9.8; 8948; 229; /. 第3次; 22.9; 9.6; 8808; 199; /. 2026年4月15日; 非甲烷总烃; 第1次; 23.6; 9.8; 8916; 29.5; 0.263. 第2次; 22.4; 9.8; 8937; 31.5; 0.282. 第3次; 22.3; 9.7; 8855; 28.9; 0.256. 氨; 第1次; 21.7; 9.7; 8922; 1.38; 0.0123. 第2次; 23.6; 9.8; 8916; 1.04; 0.00927. 第3次; 23.2; 9.7; 8831; 1.52; 0.0134. 硫化氢; 第1次; 21.7; 9.7; 8922; 0.007; 0.0000625. 第2次; 23.6; 9.8; 8916; ＜0.007; /. 第3次; 23.2; 9.7; 8831; ＜0.007; /. 臭气浓度（无量纲）; 第1次; 22.1; 9.7; 8911; 229; /. 第2次; 24.4; 9.8; 8903; 173; /. 第3次; 22.5; 9.6; 8767; 229; /. 备注：1、非甲烷总烃实测浓度为连续1小时采样的平均值； - “＜”表示监测指标的实测浓度小于检出限，检出限详见监测方法； - 排气筒高度由受检单位提供，仅供参考。. 监测点位及编号; 排气筒高度; 监测 日期; 监测 指标; 监测频次; 温度; 流速; 标干 流量; 排放 浓度; 排放 速率. ℃; m/s; m3/h; mg/m3; kg/h. 储罐、危废库废气排放口出口（DA002）; 25米; 2026年4月16日; 非甲烷总烃; 第1次; 19.1; 12.9; 24099; 1.89; 0.0455. 第2次; 19.5; 12.8; 23802; 1.82; 0.0433. 第3次; 19.3; 12.7; 23663; 1.95; 0.0461. 2026年4月17日; 非甲烷总烃; 第1次; 33.2; 2.0; 3454; 2.16; 0.00746. 第2次; 31.7; 2.2; 3925; 2.85; 0.0112. 第3次; 30.6; 2.2; 3958; 2.12; 0.00839. 理化室2、试剂室1、试剂室2; 15米; 2026年4月16日; 非甲烷总烃; 第1次; 26.2; 3.2; 2016; 3.99; 0.00804. 第2次; 25.4; 3.6; 2272; 4.07; 0.00925. 第3次; 22.2; 3.4; 2168; 3.34; 0.00724. 2026年4月17日; 非甲烷总烃; 第1次; 22.3; 2.1; 1343; 1.89; 0.00254. 第2次; 23.6; 3.0; 1900; 1.80; 0.00342. 第3次; 23.8; 1.9; 1198; 1.84; 0.00220. 电子专用材料工艺废气排放口出口（DA006）; 25米; 2026年4月14日; 非甲烷总烃; 第1次; 20.4; 4.5; 2859; 2.33; 0.00666. 第2次; 15.7; 4.2; 2761; 2.27; 0.00627. 第3次; 14.4; 4.3; 2800; 2.15; 0.00602. 2026年4月15日; 非甲烷总烃; 第1次; 18.2; 5.5; 3560; 30.7; 0.109. 第2次; 19.6; 5.0; 3229; 32.0; 0.103. 第3次; 20.2; 5.5; 3523; 27.3; 0.0962. 备注：非甲烷总烃实测浓度为连续1小时采样的平均值。. 根据废气处理设施出口监测数据，污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；储罐、危废库废气中的非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。 污水处理站全厂年工作7200h，储罐、危废库年工作8760h，102车间年工作3600h，则验收监测期间，则全厂废气中污染物总量核算情况如下： ①非甲烷总烃总量：1.683t/a＜32.234t/a。 废气均未超过环评核定总量。 无组织废气现场参数详见下表。 表7-3无组织废气现场参数一览表 监测日期; 天气状况; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）. 2026年4月14日; 阴; 东南; 1.8-1.9; 15.9-18.8; 101.4-101.9. 2026年4月15日; 阴; 东南; 1.7-1.9; 20.7-22.1; 100.8-100.9. 2026年4月16日; 阴; 东南; 1.7-1.9; /; /. 无组织废气检测结果见下表。 表7-4无组织废气监测结果一览表 监测日期; 监测指标; 监测时间; 监测点位及编号; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 2026年4月14日; 颗粒物 （μg/m3）; 13:00-18:00; 厂界上风向; 164; 183; 192. 13:00-18:00; 厂界下风向1; 247; 285; 248. 13:00-18:00; 厂界下风向2; 304; 244; 251. 13:00-18:00; 厂界下风向3; 281; 216; 254. 非甲烷总烃 （mg/m3）; 13:00-18:00; 厂界上风向; 0.71; 0.74; 0.71. 13:00-18:00; 厂界下风向1; 0.86; 1.06; 1.03. 13:00-18:00; 厂界下风向2; 0.90; 0.99; 1.04. 13:00-18:00; 厂界下风向3; 1.08; 0.97; 1.01. 13:00-18:00; 厂内（102车间外）; 1.19; 1.26; 1.33. 2026年4月15日; 颗粒物 （μg/m3）; 9:55-14:55; 厂界上风向; 187; 195; 175. 9:55-14:55; 厂界下风向1; 225; 250; 214. 9:55-14:55; 厂界下风向2; 273; 241; 223. 9:55-14:55; 厂界下风向3; 262; 242; 219. 非甲烷总烃 （mg/m3）; 9:55-14:55; 厂界上风向; 0.70; 0.74; 0.79. 9:55-14:55; 厂界下风向1; 0.97; 1.01; 1.09. 9:55-14:55; 厂界下风向2; 0.99; 1.05; 1.07. 9:55-14:55; 厂界下风向3; 1.00; 0.93; 0.86. 9:55-14:55; 厂内（102车间外）; 1.22; 1.18; 1.43. - 备注：非甲烷总烃实测浓度为连续1小时采样的平均值。. 表7-5无组织废气监测结果一览表 监测日期; 监测指标; 监测时间; 监测点位及编号; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2026年4月14日; 氨 （mg/m3）; 13:00-20:00; 厂界上风向; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02. 13:00-20:00; 厂界下风向1; 0.03; 0.05; 0.05; 0.06. 13:00-20:00; 厂界下风向2; 0.04; 0.04; 0.05; 0.06. 13:00-20:00; 厂界下风向3; 0.06; 0.05; 0.07; 0.06. 硫化氢 （mg/m3）; 13:00-20:00; 厂界上风向; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 13:00-20:00; 厂界下风向1; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 13:00-20:00; 厂界下风向2; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 13:00-20:00; 厂界下风向3; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 臭气浓度 （无量纲）; 13:05-19:10; 厂界上风向; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 13:17-19:22; 厂界下风向1; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 13:23-19:28; 厂界下风向2; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 13:29-19:34; 厂界下风向3; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 2026年4月15日; 氨 （mg/m3）; 9:55-16:55; 厂界上风向; 0.01; 0.02; 0.02; 0.01. 9:55-16:55; 厂界下风向1; 0.03; 0.04; 0.02; 0.05. 9:55-16:55; 厂界下风向2; 0.03; 0.03; 0.04; 0.04. 9:55-16:55; 厂界下风向3; 0.06; 0.04; 0.05; 0.05. 硫化氢 （mg/m3）; 9:55-16:55; 厂界上风向; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 9:55-16:55; 厂界下风向1; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 9:55-16:55; 厂界下风向2; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 9:55-16:55; 厂界下风向3; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 臭气浓度 （无量纲）; 9:56-15:59; 厂界上风向; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 10:03-16:06; 厂界下风向1; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 10:11-16:14; 厂界下风向2; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 10:17-16:20; 厂界下风向3; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 备注：1、非甲烷总烃实测浓度为连续1小时采样的平均值； - 2、“＜”表示监测指标的实测浓度小于检出限，检出限详见监测方法。. 根据监测结果，厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 7.2.3废水 废水经厂内污水处理站预处理排入亚同安庆亚同城西污水处理厂。废水总排口现场参数及检测结果详见下表。 表7-6 废水监测结果一览表 监测日期; 2026年4月15日. 监测点位及编号; 污水总排口（DW001). 样品状态; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊. 监测指标; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH值; 无量纲; 7.8（25.2℃）; 7.6（25.6℃）; 7.8（26.2℃）; 7.7（23.5℃）. 化学需氧量; mg/L; 20.6; 19.3; 21.2; 18.9. 五日生化需氧量; mg/L; 5.0; 4.8; 5.1; 4.9. 氨氮; mg/L; 35.0; 30.6; 32.5; 34.9. 总氮; mg/L; 39.2; 39.0; 41.5; 38.4. 悬浮物; mg/L; 16; 15; 18; 15. 石油类; mg/L; 0.31; 0.26; 0.28; 0.33. 溶解性固体; mg/L; 2068; 2154; 2298; 2105. 监测日期; 2026年4月16日. 监测点位及编号; 污水总排口（DW001). 样品状态; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊; 微黄微臭微浊. 监测指标; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH值; 无量纲; 7.7（26.2℃）; 7.7（25.0℃）; 7.7（24.6℃）; 7.7（24.6℃）. 化学需氧量; mg/L; 11.0; 11.4; 10.6; 11.9. 五日生化需氧量; mg/L; 2.7; 2.9; 2.8; 2.6. 氨氮; mg/L; 39.6; 40.1; 36.5; 34.6. 总氮; mg/L; 44.9; 41.0; 42.7; 47.4. 悬浮物; mg/L; 12; 15; 11; 13. 石油类; mg/L; 0.27; 0.25; 0.35; 0.32. 溶解性固体; mg/L; 2131; 2222; 2104; 2327. 全厂年处理水量约为25000m3/d，COD平均浓度为15.613mg/L，氨氮平均浓度我为35.475mg/L，COD的总量为0.390t/a，未超过环评核定总量的9.714t/a；氨氮的总量为0.887t/a，未超过环评核定总量的0.973t/a。 7.2.3噪声 厂界噪声监测结果见下表。 表7-7厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位及编号; 监测时段; 监测结果 Leq; 主要声源. 2026年4月15日; 西厂界N1; 昼间（21:32-21:37）; 47; 汽车行驶噪声+机械噪声. 东厂界N2; 昼间（21:40-21:45）; 54; 汽车行驶噪声+机械噪声. 北厂界N3; 昼间（21:51-21:56）; 49; 汽车行驶噪声+机械噪声. 2026年4月15日; 西厂界N1; 夜间（22:21-22:26）; 44; 汽车行驶噪声+机械噪声. 东厂界N2; 夜间（22:09-22:14）; 54; 汽车行驶噪声+机械噪声. 北厂界N3; 夜间（22:00-22:05）; 51; 汽车行驶噪声+机械噪声. 2026年4月16日; 西厂界N1; 昼间（18:11-18:16）; 52; 汽车行驶噪声+机械噪声. 东厂界N2; 昼间（18:21-18:26）; 58; 汽车行驶噪声+机械噪声. 北厂界N3; 昼间（18:29-18:34）; 55; 汽车行驶噪声+机械噪声. 2026年4月17日; 西厂界N1; 夜间（00:08-00:13）; 44; 汽车行驶噪声+机械噪声. 东厂界N2; 夜间（00:00-00:05）; 52; 汽车行驶噪声+机械噪声. 2026年4月16日; 北厂界N3; 夜间（23:49-23:54）; 46; 汽车行驶噪声+机械噪声. 注：由于南侧施工地，已围挡起来，不能进入，因此未检测南侧厂界噪声。其余三厂界均达标。. 验收监测期间，除南侧厂界因施工无法进入未测外，其他厂界昼间和夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，为达标排放。

表八

验收监测结论 8.1环保设施落实情况 8.1.1废气治理设施 102车间工艺废气、甲醇清洗废气排放口经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒排放；罐区废气及危废库废气经过二级活性炭吸附+25m排气筒排放；污水处理站废气经过碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放。 8.1.2废水治理措施 厂区生活污水和生产废水依托现有厂区污水处理站处理后集中排入安庆亚同城西污水处理厂。 8.1.3噪声治理措施 通过基础减震，合理布局，选用低噪声设备加强生产设备的维护保养；厂房隔声；风机安装时采用减振垫等、需要单独的风机房等。 8.1.4固废治理措施 职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；废包材（一般固废）外售给资源回收单位；废包材（危险废物）、废活性炭、废DMC、废甲醇、污水处理站污泥、废润滑油交由安徽省创美环保科技有限公司处置。 8.2监测结果 8.2.1废气监测结论 ①有组织 根据本次验收监测，项目产生的工艺废气（碳酸二甲酯、甲醇，以非甲烷总烃计）执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；罐区DMC储罐产生的有机废气（以非甲烷总烃计）以及危废库产生的有机废气（以非甲烷总烃计）从严执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；污水处理站产生的恶臭废气（硫化氢、氨、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93)，非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。 ②无组织 根据监测结果，厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃从严执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 ③厂内无组织 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 8.2.2废水监测结果 根据本次验收监测，废水满足与安庆亚同城西污水厂的接管协议标准值。 8.2.3噪声监测结果 根据本次验收监测，根据验收监测结果，三侧厂界昼、夜噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准限值，南厂界由于不具备检测条件未监测。 8.2.3总量 根据本次验收监测，非甲烷总烃排放总量为1.683t/a，未超过环评核定总量32.234t/a。COD的总量为0.390t/a，未超过环评核定总量的9.714t/a；氨氮的总量为0.887t/a，未超过环评核定总量的0.973t/a。 8.3验收监测结论 年产300吨甘露醇纯化建设项目符合国家产业政策。通过监测和现场环保检查，项目工程已按设计要求进行建设，项目的建设执行了环境保护“三同时”要求，验收监测期间项目环保设施，已安装并投入正常运行使用。通过现场检查，项目环保规章制度基本齐全，项目基本落实了工程设计、环评要求和其它的环境保护管理要求。