安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化

建设项目竣工环境保护验收意见

2025年4月28日，安庆汇辰科技有限公司在安庆市主持召开了安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化建设项目竣工环境保护验收现场会，根据安庆汇辰科技有限公司年产300吨甘露醇纯化建设项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安庆汇辰科技有限公司曾用名安庆汇辰药业有限公司，成立于2019年9月，位于安庆高新技术产业开发区丁香路99号，主要专用化学产品制造、电子专用材料制造。公司投资470万元建设《年产300吨甘露醇纯化建设项目》，项目建成后年产300吨甘露醇。

（二）建设过程及环保审批情况

项目2025年12月申办环评，并于2025年12月15日获得安庆高新技术产业开发区环境保护局出具的《关于年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响评价报告表的批复》（庆高新环建函[2025]14号）。

安庆汇辰科技有限公司于2026年2月12日申请了排污许可证，排污许可编号为：91340805MA2U38E48C001Q。

安庆中品检测技术有限公司（CMA编号：241212052301）于2026年4月14日~4月23日组织对项目环境保护设施的污染物排放情况进行了全面的调查和监测。

（三）投资情况

本项目实际总投资额为470万元，其中环保投资72万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产300吨甘露醇纯化建设项目环境影响评价中的建设内容及实际变化内容。

# 二、工程变动情况

项目建设过程中结合实际情况发生变动情况见下表。

表1 项目主要变动情况汇总表

| 序号 | 环评内容 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102车间工艺废气、甲醇清洗废气通过二级活性炭吸附+25m排气筒（DA001）排放 | 102车间工艺废气、甲醇清洗废气收集后经过水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒（DA001）排放 | 变更后的工艺降低活性炭的起火安全隐患，减轻整套后段设备腐蚀，延长配套管道、风机使用寿命 |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目无重大变更，因此无需重新报批环评。

表2 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表

| 类别 | 内容 | 实际情况 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 本项目建设项目开发、使用功能无变化。 | 非重大变动 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增加30%及以上的 | 本项目生产、处置或储存能力未增加 | 非重大变动 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 不涉及废水第一类污染物 | 非重大变动 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物:其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子):位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 建设项目位于达标区，污染物排放量均未超过环评总量控制指标。 | 非重大变动 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 本项目不涉及地点变化 | 非重大变动 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； 2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目不涉及生产工艺变化，不新增产品品种 | 非重大变动 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 本项目不涉及物料运输、装卸、贮存方式变化 | 非重大变动 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气处理污染防治措施变化，但大气污染物无组织排放量未增加10% | 非重大变动 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目不涉及新增废水直接排放口，不涉及废水直接排放 | 非重大变动 |
|  | 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目不涉及废气主要排放口 | 非重大变动 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目实际建设相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化 | 非重大变动 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式未改变 | 非重大变动 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未变化 | 非重大变动 |

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水与生产污水一同进入低浓度废水收集池，经过现有厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，经安庆亚同城西污水处理厂集中处理。现有厂区综合污水处理站处理能力为700m3/d，处理工艺如下：

图3-2污水处理站废水处理工艺流程图

（二）废气

废气处理设施详见下表。

表3 废气处理措施一览表

| 类型 | 污染源 | 污染因子 | 防治措施 | 实际防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 102车间工艺废气、甲醇清洗废气排放口 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+25m排气筒排放 | 水喷淋+一级碱洗喷淋塔+干燥+一级活性炭吸附+25m排气筒排放 |
|  | 罐区废气及危废库废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+25m排气筒排放 | 二级活性炭吸附+25m排气筒排放 |
| 污水处理站废气 | 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放 | 碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放 |
|  | 生产废气 （无组织） | 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等 | 滤芯过滤器、加强车间机械排风和自然通风等 |
|  | 厂内无组织 | 非甲烷总烃 |  |  |

（三）噪声

项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，本公司对各类产噪设备进行合理布局、高噪声设备加装减振基础，减少噪声外扬、加强设备保养，确保正常运行，噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

（四）固体废物

职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；废包材（一般固废）外售给资源回收单位；废包材（危险废物）、废活性炭、废DMC、废甲醇、污水处理站污泥、废润滑油交由安徽省创美环保科技有限公司处置。

# 四、环境保护设施调试效果

（1）废气

根据本次竣工验收检测，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他工业》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

根据本次验收监测，项目产生的工艺废气（碳酸二甲酯、甲醇，以非甲烷总烃计）执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；罐区DMC储罐产生的有机废气（以非甲烷总烃计）以及危废库产生的有机废气（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（(GB16297-1996)中排放限值要求；污水处理站产生的恶臭废气（硫化氢、氨、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93)中排放限值要求，非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。

根据监测结果，厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（2）厂界噪声

验收监测期间，除南侧厂界因施工无法进入未测外，其他厂界昼间和夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，为达标排放。

（四）固体废物

职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；废包材（一般固废）外售给资源回收单位；废包材（危险废物）、废活性炭、废DMC、废甲醇、污水处理站污泥、废润滑油交由安徽省创美环保科技有限公司处置。

废水

根据本次验收检测，废水经厂区污水站处理后，废水满足与安庆亚同城西污水厂的接管协议标准值。

（六）总量控制

根据本次验收监测，非甲烷总烃排放总量为1.683t/a，未超过环评核定总量32.234t/a。COD的总量为0.390t/a，未超过环评核定总量的9.714t/a；氨氮的总量为0.887t/a，未超过环评核定总量的0.973t/a。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九类验收不合格情形，项目基本具备竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 六、后续要求

1．企业按以上要求完善后并在切实落实项目环评及批复、国家法律法规及相关验收要求基础上，建议通过竣工环境保护验收。

2．企业应进一步完善各项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案及运行记录，制定环保设施操作规程，明确各岗位环保责任，加强环保设施安全管理，强化日常运行监管。

# 七、验收人员信息

本项目竣工环保验收工作组成员见下表。

表4  验收工作组成员一览表

| 姓名 | 单位 | 工作组角色 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡细干 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组长 | 18079255788 |
| 肖兵 | 中石化安庆分公司 | 专家 | 13955604949 |
| 安乐生 | 安庆师范大学 | 专家 | 15955565112 |
| 陈祥和 | 安徽中祥环境科技有限公司 | 专家 | 13866052200 |
| 秦有银 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 15027140319 |
| 张国胜 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 18956987933 |
| 李勤锋 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 18164351288 |
| 蔡健 | 安徽普利药业有限公司 | 组员 | 15178631942 |
| 唐义才 | 安徽古特生物科技有限公司 | 组员 | 15178631942 |
| 何志洋 | 安徽凯格环保工程有限公司 | 组员 | 18712188285 |
| 张露 | 安徽凯格环保工程有限公司 | 组员 | 17356036717 |

安庆汇辰科技有限公司

2026年 5月 13日