潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目阶段性竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位: 潜山小为新材料有限公司

报告编制单位：安徽凯格环保工程有限公司

编制日期：二〇二六年七月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位          （盖章）

电话:

传真:                         邮编:

地址:

编制单位           （盖章）

电话:

传真:                         邮编:

地址:

表一

| 建设项目名称 | 潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 潜山小为新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省安庆市潜山市经济开发区皖国东路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电子材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产电子材料300吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 本次为阶段性验收，年产电子材料100吨/年 |  |  |  |  |
| 去建设项目环评时间 | 2025年7月 | 开工建设时间 | 2025年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2026年5月 | 验收现场监测时间 | 2026-6.16-2026.6.17 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 安庆市潜山市生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽凯格环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 安徽凯格环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 安徽凯格环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 12000 | 环保投资 | 43.1 | 比例 | 0.36% |
| 实际总概算 | 4000 | 环保投资 | 25 | 比例 | 0.625% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行； 5、国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）。 6、国环规环评〔2017〕4 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告。 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告〔2018〕9 号） 8、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号） 9、《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过） 10、安徽凯格环保工程有限公司编制的《潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表》，2025年7月。 11、安庆市潜山市生态环境分局《关于潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表的批复》[潜环审〔2025〕15号]，2025年7月16日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1 废水污染物排放标准 厂区排水实行清污分流。本项目仅排放生活污水，总排口pH、COD、氨氮、SS等执行潜山市污水处理厂接管标准。污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单中一级A标准。与评价相关的废水污染物排放标准详见下表。 表1.1-1 项目废水污染物排放标准一览表 废水处理 场所; 污染物名称; 排放 限值; 污染物排放监控位置; 标准. 厂区化粪池; pH; 6~9; 厂区总排口; 潜山污水处理厂接管标准. COD; 330. BOD5; 170. SS; 220. 氨氮; 32. 潜山污水处理厂; pH; 6~9; 城东污水处理厂排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单一级A标准. COD; 50. 氨氮; 5（8）*. BOD5; 10. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。 1.2 大气污染物排放标准 本项目生产过程中主要产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目压滤、捏合、危废库等工序产生的有机废气（非甲烷总烃）有组织排放和厂内无组织排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》（DB34/4812.5-2024）。厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。 表1.2-1 项目废气污染物有组织排放标准一览表 序号; 污染物 名称; 排放高度m; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 1; 非甲烷 总烃; 15; 60; 3; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》. 表1.2-2 项目废气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 厂界监控点浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表1.2-3 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放 限值; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 1小时平均; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》. 20; 任意一次浓度值. 1.3 噪声污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表1.3-1。 表1.3-1 不同阶段噪声排放标准 单位：dB（A） 工程阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 1.4 固废污染物排放标准 固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。 1.5 总量控制指标 根据安庆市潜山市生态环境分局《关于潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表的批复》[潜环审〔2025〕15号]及《潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表》，本项目新增总量如下： 表1.5-1 项目总量指标情况一览表 序号; 项目; 本项目. 1; 挥发性有机物; 0.21t/a. |

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目由来简述 潜山小为新材料有限公司成立于2024年11月14日，位于安徽省安庆市潜山经济开发区，是一家从事电子专业材料制造企业。根据企业发展需求，潜山小为新材料有限公司拟投资12000万元，在潜山经济开发区购置土地，建设年产300吨电子材料项目。因企业规划调整，目前实际建设中仅安装了15台球磨机、10台震动筛、5台压滤机、5台捏合机等，可实现年产100吨电子材料的生产能力。 项目于2025年5月26日经潜山市发展和改革委员会备案，项目编码为2411-340824-04-01-669081，建成后年产300吨电子材料。项目于2025年7月完成环评，在2025年7月16日获得安庆市潜山市生态环境分局《关于潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表的批复》[潜环审〔2025〕15号]。 项目于2025年8月建设，2026年5月竣工并开始调试。企业在2026年6月开始验收工作，并开展本项目的竣工环保验收监测工作。2026年6月16日-6月17日潍坊伟华检测服务有限公司开展了废水、废气、噪声的现场检测。（CMA: 251512345371） 本次为阶段性验收，本次验收范围为年产300吨电子材料项目中年产100吨电子材料生产线对应的所有工程内容及全厂公辅工程土建内容，主要包括1#生产车间厂房、2#生产车间、3#生产车间、乙类仓库、丙类仓库、丙类罐区的土建内容、15台球磨机、10台震动筛、5台压滤机、5台捏合机等。 本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测等。 2.1.2建设内容 本次验收的生产能为年产100吨电子材料生产能力。 经现场勘查，实际建设情况与环评报告表中建设情况对比见下表：

表2.1-1实际建设情况与环评报告表中建设情况对比表 工程 类别; 单项工程名称; 环评中建设工程和规模; 实际建设工程和规模; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积约1952.2m2，单层建筑，层高12米，布置捏合机、压滤机、球磨机、振动筛、搅拌机等设备; 年产电子材料300t; 1#生产车间土建已建成，设备未安装，本次不进行验收; 本次为阶段性验收，1#生产车间内设备不在本次验收范围内. 2#生产车间; 建筑面积约1952.2m2，单层建筑，层高12米，布置捏合机、压滤机、球磨机、振动筛、搅拌机等设备; 建筑面积约1952.2m2，单层建筑，层高12米，布置15台球磨机、10台震动筛、5台压滤机、5台捏合机等设备，年产电子材料100t; 本次为阶段性验收，2#生产车间内生产设备有所减少，可满足年产电子材料100t的要求. 3#生产车间; 建筑面积约2520m2，地上4层、地下一层建筑，其中地下一层为消防泵房以及水池，地上一层作为办公场所，地上二三层为包装暂存间和质检室，四层空置（本项目不使用）。; /; 建筑面积约2520m2，地上4层、地下一层建筑，其中地下一层为消防泵房以及水池，地上一层作为办公场所，地上二三层为包装暂存间和质检室，四层空置（本项目不使用）。; 与环评一致. 辅助 工程; 办公区; 位于3#生产车间三层，用于职工日常办公; 位于3#生产车间三层，用于职工日常办公; 与环评一致. 冷却水池; 分别位于1#生产车间南侧和2#生产车间北侧，单个水池尺寸为2.5m×2.5m×1.8m，循环冷却系统设计参数为1.5t/h，用于球磨机间接冷却使用; 分别位于1#生产车间南侧和2#生产车间北侧，单个水池尺寸为2.5m×2.5m×1.8m，循环冷却系统设计参数为1.5t/h，用于球磨机间接冷却使用; 与环评一致. 空压机站房; 位于2#生产车间北侧，建筑面积150m2，用于放置空压机等设备; 位于2#生产车间北侧，建筑面积150m2，用于放置空压机等设备; 与环评一致. 公用 工程; 供电; 供电来自市政供电系统，年用电量112.6万kWh/a; 供电来自市政供电系统，年用电量35万kWh/a; 与环评一致. 给水; 来自市政供水管网，年用水量为1116m3; 来自市政供水管网，年用水量为221m3; 来自市政供水管网，年用水量为500m3. 排水; 厂区实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集后进入园区雨水管网。本项目不产生生产废水，间接冷却水循环使用，不外排，因此仅产生生活污水，生活污水进入化粪池处理，处理后的废水接入现有市政污水管网。; 厂区实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集后进入园区雨水管网。本项目不产生生产废水，间接冷却水循环使用，不外排，因此仅产生生活污水，生活污水进入化粪池处理，处理后的废水接入现有市政污水管网。; 与环评一致. 环保 工程; 废气治理; - 本项目银、铝粉、固体酸采用人工投料，将银、铝粉包装袋口伸入球磨机投料口内进行投料，将固体酸包装袋口伸入搅拌机投料口内进行投料，产生量较小。同时液体原料通过密闭管道进入球磨机，球磨结束后通过密闭管道输送至中转罐，非甲烷总烃排放较少； - 压滤废气、搅拌废气（非甲烷总烃）：1#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放；2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA002）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA002）高空排放。 （3）危废库废气：危废库用于暂存废抹布、废化学品包装物、废杂质等危废，会产生有机废气，产生的废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA002）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA002）高空排放。（4）物料密闭输送进捏合机，捏合过程密闭，部分非甲烷总烃无组织排放。; - （1）本项目银、铝粉、固体酸采用人工投料，将银、铝粉包装袋口伸入球磨机投料口内进行投料，将固体酸包装袋口伸入搅拌机投料口内进行投料，废气产生量较小，无组织排放。 - （2）压滤废气、搅拌废气（非甲烷总烃）：2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放。 （3）危废库废气：危废库用于暂存废抹布、废化学品包装物、废杂质等危废，会产生有机废气，产生的废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放。 （4）物料密闭输送进捏合机，捏合过程密闭，部分非甲烷总烃无组织排放。; 本次为阶段性验收，1#生产车间不在本次验收范围内，1#生产车间设备未安装，对应的二级活性炭废气处理设施未建设。. 废水治理; 本项目运行期不产生生产废水，地面仅进行干式清扫，间接冷却水循环使用，不外排；生活污水进入化粪池处理，处理后的废水排入污水管网，进入潜山市污水处理厂处理后排入梅河。; 本项目运行期不产生生产废水，地面仅进行干式清扫，间接冷却水循环使用，不外排；生活污水进入化粪池处理，处理后的废水排入污水管网，进入潜山市污水处理厂处理后排入梅河。; 与环评一致. 噪声治理; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，基础减震，空压机位于空压机站房内，对周边环境的影响较小。; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，基础减震，空压机位于空压机站房内，对周边环境的影响较小。; 与环评一致. 固废治理; 本项目产生的固废主要为废化学品包装物、废抹布及废手套、废活性炭、滤渣和生活垃圾。项目设置危险废物暂存间，建筑面积约90m2，位于丙类仓库西北角，危险废物分类收集后，委托资质单位处理；项目设置一般固废库，建筑面积约60m2，位于丙类仓 库西南角.生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理; 本项目产生的固废主要为废化学品包装物、废抹布及废手套、废活性炭、滤渣和生活垃圾。项目设置危险废物暂存间，建筑面积约90m2，位于丙类仓库西北角，危险废物分类收集后，委托安庆澳新环保科技有限公司处理；项目设置一般固废库，建筑面积约60m2，位于丙类仓库西南角.生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理; 与环评一致. 土壤及地下水污染防治措施; 落实分区防渗，全厂地面硬化；生产车间、罐区、仓库（含危废库）、事故池为重点防渗区，一般固废库为一般防渗区，其余地方为简单防渗; 落实分区防渗，全厂地面硬化；生产车间、罐区、仓库（含危废库）、事故池为重点防渗区，一般固废库为一般防渗区，其余地方为简单防渗; 与环评一致. 环境风险 防范措施; （1）火灾风险防范措施：如车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理； （2）废气处理系统事故预防措施：如生产运行阶段，每月对设备全面修建一次，查找事故存在隐患； （3）应急环境风险防控措施：设置1座事故水池，容积为380m3。雨、污水排口设置应急切断阀门。; （1）火灾风险防范措施：车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理； （2）废气处理系统事故预防措施：生产运行阶段，每月对设备全面修建一次，查找事故存在隐患； （3）应急环境风险防控措施：设置1座事故水池，容积为380m3。雨、污水排口设置应急切断阀门。; 与环评一致. 储运 工程; 乙类仓库; 位于厂区中部，建筑面积150m2，用于存储铝粉; 位于厂区中部，建筑面积150m2，用于存储铝粉; 与环评一致. 丙类仓库; 位于厂区南部，建筑面积998.8m2，用于存储除铝粉外其他原料和成品，同时内设有危废库、固废库; 位于厂区南部，建筑面积998.8m2，用于存储除铝粉外其他原料和成品，同时内设有危废库、固废库; 与环评一致. 储罐区; 位于厂区中部，建筑面积200m2，共设置3个储罐，位于室内，单个储罐容积50m3，分别用于存放二乙二醇丁醚、丙二醇以及压滤回用的溶剂混合物（二乙二醇丁醚、丙二醇和油酸）; 位于厂区中部，建筑面积200m2，共设置3个储罐，位于室内，单个储罐容积50m3，分别用于存放二乙二醇丁醚、丙二醇以及压滤回用的溶剂混合物（二乙二醇丁醚、丙二醇和油酸）; 与环评一致. 厂外运输; 厂外运输主要为原材料的运入和产品的运出。厂外运输主要委托当地运输公司承运。; 厂外运输主要为原材料的运入和产品的运出。厂外运输主要委托当地运输公司承运。; 与环评一致. 场内运输; 厂内运输主要是原材料和成品运输。配置叉车等运输车辆承担。; 厂内运输主要是原材料和成品运输。配置叉车等运输车辆承担。; 与环评一致.

2.1.3原辅材料消耗及水平衡： 因本次为阶段性验收，原辅料使用量有所减少，根据现场调查，本项目原辅材料消耗见下表。 表2.1-2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 编号; 名称; 形态; 储存规格; 储存 位置; 环评阶段; 实际建设. 消耗量; 最大存储量; 消耗量（t/a）; 最大存储量（t）. 1; 铝粉; 粉体; 袋装，20kg; 乙类 仓库; 180; 7.5; 60; 7.5. 2; 银粉; 粉体; 袋装，20kg; 丙类 仓库; 6; 0.1; 2; 0.1. 3; 表面活性剂; 液体; 桶装，200kg; 10.8; 1; 3.6; 1. 4; 稳定剂; 液体; 桶装，25kg; 4.8; 1; 1.6; 1. 5; 活性分散剂; 液体; 桶装，200kg; 8.1; 1; 2.7; 1. 6; 消泡剂; 液体; 桶装，200kg; 9.6; 1; 3.2; 1. 7; 附着力促进剂; 液体; 桶装，180kg; 6.9; 1.08; 2.3; 1.08. 8; 分散剂; 液体; 桶装，25kg; 3.6; 1; 1.2; 1. 9; 固体酸; 粉体; 袋装，25kg; 0.45; 0.2; 0.15; 0.2. 10; 三乙醇胺; 液体; 桶装，180kg; 0.45; 0.18; 0.15; 0.18. 11; 二乙二醇丁醚; 液体; 储罐，50m3; 丙类 罐区; 24; 50; 8; 50. 12; 丙二醇; 液体; 储罐，50m3; 42; 50; 14; 50. 13; 油酸; 液体; 桶装，180kg; 丙类 仓库; 3.3; 0.9; 1.1; 0.9. 14; 无水乙醇; 液体; /; 检验室; /; /; 0.025; 0.025. 15; 乙酸丁酯; 液体; /; 检验室; /; /; 0.03; 0.03. 16; 水; /; /; /; 1116; /; 221; /. 17; 电; /; /; 112.6; /; 35; /. 根据实地调查，本项目水平衡图见图2-1 图2-1 项目实际给排水平衡图（单位：t/d） 2.1.4项目生产设备表更情况 表2.1-4 项目主要生产设备变更一览表 项目; 设备名称; 型号及功率; 单位; 环评阶段数量（台/套）; 验收阶段数量（台/套）. 电子材料; 球磨机; 0.9*3.6m-30KW; 台; 48; 15. 振动筛; SC800-1S-0.75KW; 台; 32; 10. 压滤机; BMY40/800-UK-1.5KW; 台; 16; 5. 捏合机; NH-200L-12KW/800L-30KW; 台; 32; 5. 空压机组; 37KW+75KW+90KW; 套; 3; 2. 油泵/泵; 总功率50KW; 台; 若干; 20. 卧式储罐; 50m3; 个; 3; 3. 中转罐; 5m3/8m3; 个; 32; 10. 冷水塔; -; 套; 2; 1. 搅拌机; 7.5KW; 台; 4; 2. 2.1.5产品方案 本次验收项目实施后主要产品方案汇总见下表。本次验收为阶段性验收，实际产品的生产能力为环评阶段设计产能的1/3，本次仅针对年产100吨电子材料产能进行验收。 表2.1-5 环评阶段主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 生产能力（t/a）; 年生产时间（h/a）; 包装方式. 1; 电子材料; 300; 7200; 桶装. 表2.1-6 实际建设阶段主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 生产能力（t/a）; 年生产时间（h/a）; 包装方式. 1; 电子材料; 100; 7200; 桶装. 本项目产品电子材料主要为导电银浆，属于电子专用材料中工艺与辅助材料，行业代码为C3985 电子专用材料制造。为成品检验提供标准、规范指南，确保产品质量符合标准要求，企业制定了电子材料质量标准，具体标准如下。 表2.1-7 项目电子材料质量标准一览表 产品; 检测项目; 单位; 技术标准. 电子材料; 固含量; %; 60-62. 平均粒径; μm; 8-12. 2.1.6生产制度及劳动定员变更情况 本项目环评中劳动人员为50人，采用三班二倒制，年工作日300天，年生产7200小时。 本项目实际生产中劳动人员为15人，采用三班二倒制，年工作日300天，年生产7200小时。 2.1.7项目地理位置 企业位于安徽省安庆市潜山市经济开发区皖国东路，所在地北侧为皖国东路，隔路为北京锐业制药(潜山)有限公司；南侧为安徽聚驰数字经济产业园有限公司；西面为安徽富垚环保设备有限公司；东侧为安徽德勤机械股份有限公司。项目防护距离内无敏感点。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区和生态环境敏感区等环境保护目标。项目不位于生态红线内，主要环境敏感目标见表2.1-8，与环评阶段相比未发生改变： 表2.1-8 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 坐标; 相对厂址方位; 距离厂界最近距离（m）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能及保护级别. X; Y. 大气环境; 龙港舒州府; -260; 188; NW; 245; 居民; 50人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准. 陈湾 新村; -320; 300; NW; 350; 居民; 30人. 陈湾 居民; -100; 350; NW; 270; 居民; 50人. 华瑞 小区; -400; -430; SW; 430; 居民; 500人. 2.1.8主要工艺流程及产物环节 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①球磨：在常温常压下，将二乙二醇丁醚、丙二醇、油酸、铝粉或银粉按照一定的比例加入到球磨机中，铝粉或银粉通过投料口投加，二乙二醇丁醚、丙二醇通过密闭管道泵入球磨机，球磨机转动时，在钢球的作用下使铝粉或银粉粒度、形貌和表面性质等发生改变；此过程没有化学反应，仅是物理变化，球磨过程中会产生热量，导致设备温度升高，因此需要间接冷却水进行冷却，冷却水循环使用。 ②出料、过筛：球磨机中加入一定量的二乙二醇丁醚/丙二醇，混合均匀，在干燥空气的作用下，通过密闭管道，将球磨机中的物料压出到中转罐中。通过密闭振动筛筛除杂质。 ③压滤：将筛除杂质的物料泵入压滤机中，在干燥空气的作用下，除去多余的二乙二醇丁醚/丙二醇和油酸，达到80%的固含量要求，压滤下的二乙二醇丁醚/丙二醇和油酸回收到储罐，用于下一批次生产。 ④搅拌：将混合助剂（二乙二醇丁醚、表面活性剂、稳定剂、活性分散剂、消泡剂、附着力促进剂、分散剂、固体酸、三乙醇胺、丙二醇）等在搅拌机内混合搅拌均匀； ⑤捏合：压滤出的滤饼一般高于目标固含量，加入适量的搅拌后的混合助剂调整固含量，得到产品电子导电浆料。 ⑥包装入库。 根据工艺流程，结合本项目营运过程中主要污染物如下： 表2.1-8 项目主要污染工序及污染因子汇总表 类别; 主要污染工序; 主要污染物; 主要污染因子. 营运期; 废水; 职工生活; 生活污水; COD、氨氮. 废气; 压滤; 压滤废气; 非甲烷总烃. 捏合; 捏合废气; 非甲烷总烃. 搅拌; 搅拌废气; 非甲烷总烃. 危废库; 危废库废气; 非甲烷总烃. 固废; 生产过程; 废包装物; 废包装物. 检修过程; 废抹布及废手套; 废抹布及废手套. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭. 冷却水池; 沉渣; 沉渣. 过筛; 过筛杂质; 过筛杂质. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 机械设备; 噪声; Leq. 2.1.8项目变动情况 与环评相比，本项目建设过程中发生一处变动情况，其余建设内容与环评一致，不涉及重大变更。 表2.1-9 项目变动情况一览表 序号; 环评设计内容; 审批决定要求; 实际建设内容. 1; /; 新增无水乙醇、乙酸丁酯用于检验，会产生废试剂，暂存危废库，定期交由有资质单位处理. 表2.1-10 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目实际建设内容; 是否发生重大变动. 1; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目为新建项目; 与环评一致，未发生重大变动. 2; 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，污染物排放量未增加; 本次为阶段性验收，验收部分建设内容与环评一致，未发生重大变动. 3; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于安徽省安庆市潜山市经济开发区皖国东路，未重新选址; 与环评一致，未发生重大变动. 4; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设相较于环评，未新增产品品种或生产工艺，因阶段性验收，主要原辅材料、燃料使用量降低。新增了检验用辅料无水乙醇、乙酸丁酯，使用量共为0.055t; 本次为阶段性验收，验收部分建设内容与环评一致，未发生重大变动。检验用试剂不属于主要原辅料，且使用量较小，废试剂作为危废处理，无水乙醇、乙酸丁酯使用过程中约20%挥发，有机废气产量量为0.011t，不超过总量0.21t/a的10%。. 5; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际生产相较于环评，物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 6; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际生产废气废水防治措施未发生变化; 本次为阶段性验收，验收部分建设内容与环评一致，未发生重大变动. 7; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不新增直接排放口，废水经污水管网排入潜山污水处理厂处理。; 与环评一致，未发生重大变动. 8; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不新增废气主要排放口，未降低废气排气筒高度; 与环评一致，未发生重大变动. 9; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 10; .固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式依旧为委托外单位利用处置，未改变; 与环评一致，未发生重大变动. 11; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目建设有380m3的事故池。; 与环评一致，未发生重大变动.

表三

项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3.1项目主要污染物产生量及排放情况 3.1.1废气 有组织废气：①本项目使用压滤机对球磨过滤后的物料进行压滤，提高物料固体份比例，将多余的油酸、丙二醇和二乙二醇丁醚压滤出来，送入储罐，用于下批次生产。该过程常温常压，并且由于油酸、丙二醇和二乙二醇丁醚均高沸点，不属于易挥发物，其含有的少量单体物质挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计。 ②本项目将混合助剂提前搅拌完成后同压滤后的物料一起输送进捏合机，搅拌过程会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。 ③本项目危险废物主要为废活性炭、废化学包装桶、废杂质、废抹布等，贮存过程将会产生有机废气，以非甲烷总烃计 2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后同危废库废气一起经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放。 排气筒内径0.75m，经监测，本项目废气中非甲烷总烃排放可满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》要求，能够达标排放。 无组织废气：无组织废气为捏合工序挥发出的少量有机废气和危废库、压滤、搅拌过程未被收集的有机废气，以非甲烷总烃计。 为尽量减少无组织废气的产生量，减缓无组织废气排放对区域大气环境质量造成的不利影响，本项目已经采取了以下防治措施： ①VOCs物料储存无组织排放控制要求： 本项目使用的化学品原辅料等采用密闭桶装、袋装和原料罐储存，容器存放在仓库内，企业盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。化学品仓库单独设置，利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔形成封闭区域。满足《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）VOCs物料储存无组织排放控制要求。 ②VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求： 本项目生产过程中物料输送采用密闭管线输送，有机废气采用集气罩收集。满足《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。 ③其他要求： 企业建立了台账制度，记录含VOCs原辅料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限计划不少于5年。 ④VOCs无组织排放废气收集处理系统要求： 项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步进行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。 ⑤VOCs排放控制要求： 项目VOCs废气收集处理系统，污染物排放应满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求；项目排气筒高度不低于15m。 ⑥记录要求： 企业建立台账制度，记录废气收集系统、VOCs处理设施的运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换量更换周期和更换量。台账保存期限计划不少于5年。 经监测，非甲烷总烃无组织排放厂内满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》；厂界处非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。 结合公司防护距离设置情况。本次验收项目防护距离为厂界外100m。经过现场勘查，项目环境防护距离内无居民区、学校等环境敏感目标分布，满足环境防护距离设置要求。 本次验收项目废气排放情况详见下表。 表3-1 本次验收项目有组织废气排放一览表 项目; 废气种类. 压滤、搅拌废气. 来源; 压滤、搅拌过程. 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放方式; 连续排放. 治理设施; 二级活性炭吸附+15米排气筒排放. 工艺; 二级活性炭吸附有机废气. 排气筒高度与内径尺寸; 排气筒高度：15m 排气筒内径：Φ0.75m. 排放去向; 处理达标后排入外环境. 开孔情况; 已开孔. ★ 图例：★ 废气监测点位 图3-1 废气治理工艺流程图 DA001 DA001 压滤、搅拌废气排气筒; 2#车间内压滤工序集气罩. 危废库集气罩. 3.1.2废水 项目废水主要为生活污水，生活污水通过化粪池处理后经污水管网排入潜山污水处理厂处理。本次验收项目废水排放情况详见下表。 表3-2 本次验收项目废水排放一览表 项目; 废水类别. 生活污水. 来源; 职工生活. 污染物种类; COD、氨氮. 排放规律; 连续. 排放量（m3/d）; 0.3. 治理设施; 化粪池. 工艺与处理能力; 生化处理. 废水回用量; 0. 排放去向; 生活污水通过化粪池处理后经污水管网排入潜山污水处理厂处理. 图3-2 地下化粪池 3.1.3固体废物 本项目固废按其来源主要分为2类，包括生产过程中产生的一般固废、危险固体废物，厂区设置了一般固废临时收集场所和危废库。 表3-3 本项目一般固体废弃物产生和排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废 属性; 环评阶段 产生情况; 验收阶段 产生情况; 最终去向. 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 电子材料生产; 检修; 废抹布及废手套; 危险废物; 0.1; 暂存在危废库内，单独隔离存放，定期交由安庆澳新环保科技有限公司处理（目前暂未产生）; 0.05; 安庆澳新环保科技有限公司处理. 废气 处理; 废活性炭; 危险废物; 8; 4. 振动筛; 废杂质; 危险废物; 0.2; 0.1. 储存; 废化学品包装物; 危险废物; 0.6（破损沾染化学品的包装物）; 0.2. 0.6; 交由厂家回用其原使用途; 0.2; 交由厂家回用其原使用途. 冷却水; 冷却水池污泥; 一般固废; 2; 暂存在一般固废区，定期外售综合利用; 0.7; 外售. 储存; 废包 装袋; 一般固废; 0.2; 0.07. 职工 生活; /; 生活 垃圾; 一般固废; 7.5; 定期交由环卫部门处理; 7.5; 环卫 部门. 表3-4 本次验收项目危险废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 废物类别; 危废代码; 环评阶段; 实际建设. 产生量（t/a）; 防治措施; 产生量（t/a）; 防治 措施. 1; 废化学品包装物; 原料包装; 危化品; 固态; HW49; 900-041-49; 0.6; 交由安庆澳新环保科技有限公司进行安全处置; 0.2; 安庆澳新环保科技有限公司处理. 2; 废抹布及废手套; 维修过程; 危化品; 固态; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.05. 3; 废活 性炭; 废气处理; 活性炭; 固态; HW49; 900-039-49; 8; 4. 4; 废杂质; 振动筛; 危化品; 固态; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.1. 3.1.4噪声 本次验收项目建成运行期间，其噪声主要来自车间的机械设备噪声，其单台声压级大部分在80-95dB(A)之间。项目主要噪声源强汇总情况见下表。 表3-6噪声产生情况一览表 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源位置; 排放方式; 排放 时间; 声功率级/（dB(A)）; 治理措施. 1; 球磨机; 15; 室内; 连续; 7200; 80; ①选用低噪声 设备。 ②在声源的布局上，将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗，车间采用隔声门窗。 ③对空压机等高噪声设备加装吸声材料。 ④加强生产设备的维护保养。. 2; 振动筛; 10; 室内; 连续; 85. 3; 压滤机; 5; 室内; 连续; 80. 4; 捏合机; 5; 室内; 连续; 80. 5; 空压机组; 2; 室内; 连续; 95. 6; 油泵/泵; 20; 室内; 连续; 85. 7; 冷水塔; 1; 室外; 连续; 85. 8; 搅拌机; 2; 室内; 连续; 80. 9; 风机; 1; 室外; 连续; 90. 3.1.5其他环境保护设施 3.1.5.1地下水污染防治措施 本次验收项目污染防治区分为简单防渗区、重点防渗区和一般防渗区。落实分区防渗，全厂地面硬化；生产车间、罐区、仓库（含危废库）、事故池为重点防渗区，采用厚度不低于2mm的环氧树脂地坪漆进行重点防渗。一般固废库为一般防渗区，其余地方为简单防渗。 3.1.5.2环境风险防范设施 （1）机构设置 已组建厂区的安全环保管理相关人员，通过技能培训，承担本项目建设运行后的环保安全工作。根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）选址、总图布置和建筑安全防范措施 公司已采取相应的安全防范措施： ①车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ②根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。根据火灾危险性等级和防火防爆要求 ③车间火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求，凡禁火区均已设置明显标志牌。 ④生产过程采用PLC控制系统，对关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动监控及安全报警，在紧急情况下可及时启动应急预案。 ⑤建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。根据生产装置的特点以及卫生特征，设有应急物资仓库。 （3）事故应急池 厂区采用雨污分流制，设有一座380m3的综合应急池。一旦发生事故，携带物料的消防水可收集后送入事故池，通过调节和切换，分批（限流）送入厂区废水处理站预处理，再排入潜山污水处理站处理，确保事故废水不外流，实现将污染控制在厂区内的目的。项目事故状态下废水切断措施见下图。 图3-3 事故状态下废水切断措施示意图 3.1.5.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 （1）排污口 根据现场调查，厂区共1个污水总排口；设有1个雨水总排口，循环冷却水不排放。 （2）废气排放口 废气排放口的建设符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置有直径不小于75mm的采样口。 已于2026年5月21日进行了排污许可登记，登记编号：91340824MAE5G80F92001W。 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环评中项目总投资为12000万元，其中用于环保投资的为43.1万元，占项目总投资的0.36%。实际总投资为4000万元，其中用于环保投资的为25万元，占项目总投资的0.625%。本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。如表3-7 表3-7 “三同时”落实情况一览表 序号; 污染源 分类; 环评阶段污染防治措施; 验收阶段污染防治措施; 环保投资（万元）. 一、大气污染源. 1; 压滤、搅拌、危废库废气; 1#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放；2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气和危废库废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA002）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA002）高空排放。; 二级活性炭吸附; 本次为阶段性验收，1#生产车间此次不验收，2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气和危废库废气收集后经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放; 11.9. 2; 捏合 废气; 增加清扫频次，加强通风; /; 增加清扫频次，加强通风; 0.1. 二、水污染源. 1; 生活 污水; 经化粪池处理后排排入污水处理厂处理; 化粪池; 经化粪池处理后排排入污水处理厂处理; 2. 三、固体废物. 1; 生活 垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 一般 固废间; 建设有一般固废间，收集后交由环卫部门处理; 3. 2; 废包 装袋. 3; 冷却水池污泥. 4; 废化学品包装物; 暂存于危废间，由资质单位 处置; 危废 暂存间; 建设有危废库，收集后交由安庆澳新环保科技有限公司 处置. 5; 废抹布和手套. 6; 废杂质. 7; 废活 性炭. 四、噪声. 1; 机械设备噪声; 合理布置高噪声设备，减振安装、隔声措施; 合理布置高噪声设备，减振安装、隔声措施; 3. 五、风险. 1; 应急事故池; 设置1座事故水池，容积为380m3; 设置1座事故水池，容积为380m3; 5. 合计; 25.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 表4-1 环境影响报告表主要结论一览表 序号; 项目; 具体情况. 1; 环境质量现状评价结论; （1）地表水 由引用的监测数据可知，梅河各监测断面水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，皖水各断面水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值要求。 （2）大气 项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气功能区质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级浓度限值。根据潜山市生态环境分局发布的《潜山市2024年环境质量公报》统计分析可知，潜山市属于环境空气质量达标区。 根据引用的《安徽潜山经济开发区总体发展规划（2024-2035 年）环境影响报告书》，本项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值要求。 （3）声 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，项目厂界周边50米范围内不涉及声环境保护目标，故不开展声环境质量现状与评价。. 2; 大气环境影响分析; 本项目位于安徽省安庆市潜山市经济开发区内，在落实各项污染防治措施后，项目排放的非甲烷总烃可满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》、《大气污染物综合排放标准》要求，对周围环境影响不大。. 3; 地表水环境影响分析; 在严格落实雨污分流、清污分流以及废水管理的前提下，本项目对周围地表水环境无影响，不会改变周边水环境质量现状，不触及水环境质量底线。. 4; 声环境影响分析; 根据预测结果可知，只要企业管理部门认真落实各项防治措施、严格管理，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目运营期噪声排放不会对周围声环境造成明显的影响。。. 5; 固体废物环境影响分析; 要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取“四防”措施，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。. 6; 环境风险影响分析; （1）本项目事故风险的类别主要是原料泄漏状况下环境污染。 （2）建设单位应加强对各项风险防范措施的定期维护和检修，加强应急演习训练，总结积累经验。综上所述，本项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。. 7; 总结论; 潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线，此外，本项目各项能资源均有合理来源，不会触及当地资源利用上线，并且项目的建设符合生态环境准入清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的文件要求。项目符合国家产业政策要求、符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见（升级版）》等文件要求。项目在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。 评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 - 原则同意《报告表》所述内容及评价结论。 - 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》本项目属于三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业中81电子元件及电子专用材料制造;根据《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》(皖环发(2022)34号)要求及《安庆市生态环境局关于变更安庆市建设项目环评告知承诺制审批实施范围的通知》等有关规定，本项目实施告知承诺制审批。在落实《报告表》提出的污染防治措施、环境管理要求及《承诺书》相关承诺内容的前提下，我局原则同意项目建设。 - 该项目位于潜山市经济开发区皖国东路。项目主要建设内容包括:占地面积约14000平方米，新建生产车间、办公用房及其他附属设施，购置球磨机、压滤机、捏合机、搅拌机等各式生产设备，建成后，新增年产300吨电子材料的生产能力。项目总投资12000万元，其中环保投资43.1万元。 - 你单位须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和环境管理制度各项要求。 - 你单位应严格落实主体责任，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，加强施工期、运营期环境管理和污染防治工作，制定各项规章制度、环保工作年度计划，做好环境监测工作，并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案;并配合环保行政主管部门开展各项环保工作，建立相关台账，确保各项污染物稳定达标排放，满足国家、地方规定的标准和总量控制指标。 - 你单位在施工期及运营期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治、生态环境风险和社会稳定风险防范措施，进一步提升污染治理、各类事故防范能力，确保污染物达标排放。营运期严格执行生产操作规程和安全管理规范，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，制定突发环境事件应急预案，环境风险防控和突发环境事件应急预案与周边企业、园区、当地政府相衔接，形成区域联动机制，使环境风险、社会稳定风险能够得到有效防范。 - 项目建设须严格落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 根据《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南电子工业(HJ1253一2022)》等文件要求，严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作。按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》等相关文件的要求，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 - 若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，你单位应严格遵照国家法律法规及时向我局报告，并重新履行环评文件报批手续。 - 其他要求 1、你单位应保证申请资料和相关数据的合法性、真实性、准确性，保证电子文件和纸质资料的一致性;严格遵守相关环保法律法规，自觉履行环境保护义务，承担环境保护主体责任。 2、你单位应重信守诺，维护良好的信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;积极履行社会责任，愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任及由此造成的损失;因建设单位弄虚作假、不落实承诺内容或环评文件存在重大质量问题等情况，导致行政许可被撤销的，你单位承担相关法律责任和经济损失。 3、在项目实施和运营过程中，建设单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时发布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 4、潜山市生态环境保护综合行政执法大队负责对本项目的环境监管，监督企业认真落实各项环境保护要求。对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，依法查处，并向社会公开。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收委托了潍坊伟华检测服务有限公司（CMA: 251512345371）进行监测，验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 5.1监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法如下： 表5-1 本项目验收监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备、型号及编号; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC-9860 WH-01-002; 0.07mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC-9860 WH-01-002; 0.07 mg/m3. 废水; pH值; 电极法; HJ 1147-2020; 便携式pH计 PHB-1 WH-02-060; — —. 化学需 氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 酸式滴定管（棕） 50mL WH-01-076; 4mg/L. 生化需 氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 生化培养箱 LRH-250A WH-01-013; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989; 电子天平 LE204E/02 WH-01-011; ——. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计N4S WH-01-007; 0.025mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; ——; GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 WH-02-040 声校准器 AWA6021A WH-02-030; ——. 备注：/. 5.2人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。 5.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用了标准物质、采用了空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，严格按照实验室内分析相关质控措施执行。 5.6质控信息 表5-2 质控措施方法一览表 样品类别; 质控标准名称; 质控标准号. 有组织废气; 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范; HJ/T 373-2007. 固定源废气监测技术规范; HJ/T 397-2007. 无组织废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 废水; 污水监测技术规范; HJ 91.1-2019. 水质 样品的保存和管理技术规定; HJ 493-2009. 噪声; 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正; HJ 706-2014.

表六

验收监测内容： 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2026年6月16日~17日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： 6.1 废气监测 6.1.1无组织废气监测 （1）厂界无组织监测 验收监测期间，根据实际风向，在厂界外2~10米范围内上风向设1个参照点（G1），厂界外10米范围内下风向布设3个废气无组织排放监控点（G2、G3、G4），以捕捉废气无组织排放的最大浓度。无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。监测因子及监测频次见表6-1。 表6-1无组织废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向参照点1#; 非甲烷总烃; 2天，3次/天. 厂界下风向无组织监测点2#、3#、4#. （2）厂内无组织监测 验收监测期间，对厂区内非甲烷总烃无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测，设置2个监测点位。 表6-2 厂内有机废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 2#生产厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上5#; 非甲烷总烃一次值; 2天，3次/天. 6.1.2有组织排放 具体监测点位、监测项目、监测频次见表6-3。 表6-3 有组织废气监测点位、监测因子及监测频次 测点 编号; 监测点位置; 监测项目; 排气筒 高度; 断面数/测孔数; 监测频次. DA001; 压滤、搅拌废气排气筒出口; 非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 15m; 1/1; 3次/天，2天. 6.2噪声监测 监测点位、因子及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界各布设1个监测点（C1、C2、C3、C4），共4个监测点; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续监测2天. - 监测项目：等效连续A声级； 6.3废水监测 废水监测内容见表6-5。 表6-5 废水监测点位、项目及频次一览表 编号; 采样地点; 监测项目; 监测频次. ★1#; 厂区污水总排口; pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 每天监测4次，连续监测2天.

图例：   噪声监测点位

废水监测点位

有组织废气监测点位

无组织废气监测点

附图6-1 监测点位布置图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 本次验收为阶段性验收，设计生产能力为100吨电子材料/年，验收监测期间，环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产符合见表7-1 表7-1 验收监测期间项目生产工况表 名称; 日期; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 电子材料; 2026.6.16; 0.33吨/天; 0.33吨/天; 100%. 电子材料; 2026.6.17; 0.33吨/天; 0.33吨/天; 100%.

验收监测结果： 7.2验收监测结果： 7.2.1废气 （1）无组织废气 监测期间气象参数见表7-2，监测结果见表7-3、表7-4。 表7-2 无组织监测期间气象参数 气象条件 日 期 频 次; 风速 (m/s); 风向; 气温 (℃); 气压 (hPa); 总云量/低云量. 2026.06.16; 第一次; 1.5; S; 21.4; 997; 3/1. 第二次; 1.6; 23.5; 994; 3/1. 第三次; 1.4; 25.8; 992; 3/1. 2026.06.17; 第一次; 2.0; S; 19.6; 1004; 3/1. 第二次; 2.3; 21.3; 1002; 3/1. 第三次; 2.5; 22.5; 999; 3/1. 项目 表7-3 无组织排放废气监测结果 单位mg/m3 采样日期 点位 结果; 非甲烷总烃（mg/m3）. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#; 车间门窗外5#. 样品 编号; 检测 结果; 样品 编号; 检测 结果; 样品 编号; 检测 结果; 样品 编号; 检测 结果; 样品 编号; 检测 结果. 2026.06.16; 第一次; WH2026061505-WQ-111; 0.71; WH2026061505-WQ-211; 1.64; WH2026061505-WQ-311; 1.73; WH2026061505-WQ-411; 1.69; WH2026061505-WQ-511; 2.98. 第二次; WH2026061505-WQ-112; 0.76; WH2026061505-WQ-212; 1.73; WH2026061505-WQ-312; 1.82; WH2026061505-WQ-412; 1.78; WH2026061505-WQ-512; 2.74. 第三次; WH2026061505-WQ-113; 0.83; WH2026061505-WQ-213; 1.59; WH2026061505-WQ-313; 1.68; WH2026061505-WQ-413; 1.64; WH2026061505-WQ-513; 2.58. 2026.06.17; 第一次; WH2026061505-WQ-121; 0.77; WH2026061505-WQ-221; 1.80; WH2026061505-WQ-321; 1.90; WH2026061505-WQ-421; 1.85; WH2026061505-WQ-521; 2.63. 第二次; WH2026061505-WQ-122; 0.85; WH2026061505-WQ-222; 1.74; WH2026061505-WQ-322; 1.84; WH2026061505-WQ-422; 1.77; WH2026061505-WQ-522; 2.77. 第三次; WH2026061505-WQ-123; 0.89; WH2026061505-WQ-223; 1.57; WH2026061505-WQ-323; 1.66; WH2026061505-WQ-423; 1.63; WH2026061505-WQ-523; 2.96. 备注：/. 根据监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，非甲烷总烃的监测值最大值为1.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中4mg/m3的标准限值；非甲烷总烃的厂内监测一次值最大值为2.98mg/m3，满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》中一次值的相应要求。 （2）有组织废气 废气出口监测结果见表7-4 表7-4 废气出口监测结果 单位：mg/m3 采样时间; 2026.06.16; 2026.06.17. 点位名称; DA001. 检测项目 频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 样品编号; WH2026061505-YQ-111; WH2026061505-YQ-112; WH2026061505-YQ-113; WH2026061505-YQ-121; WH2026061505-YQ-122; WH2026061505-YQ-123. 标干流量（m3/h）; 7118; 6954; 7094; 6813; 7052; 6938. 非甲烷总烃实测浓度（mg/m3）; 3.56; 3.87; 3.94; 3.74; 3.56; 3.38. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.025; 0.027; 0.028; 0.025; 0.025; 0.023. 备注：/. 根据废气处理设施出口监测数据，有组织排放废气中非甲烷总烃的监测值最大值为3.94mg/m3、0.028kg/h，排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》的相关要求（最高允许排放浓度60mg/m3、最高允许排放速率3kg/h）。本次验收项目有组织废气排放均为达标排放。 7.2.2废水 废水监测结果见下表。 表7-5 废水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样时间; 2026.06.16. 点位及频次; 厂区污水总排口. 检测结果 项目; 样品编号; 潜山污水处理厂接管标准限值. WH2026061505-FS-111; WH2026061505-FS-112; WH2026061505-FS-113; WH2026061505-FS-114. pH（无量纲）; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2; 6~9. 化学需氧量（mg/L）; 255; 263; 258; 247; 330. 生化需氧量（mg/L）; 161; 155; 148; 163; 170. 悬浮物（mg/L）; 127; 130; 133; 127; 220. 氨氮（mg/L）; 11.6; 12.5; 13.2; 12.3; 32. 采样时间; 2026.06.17. 点位及频次; 厂区污水总排口. 检测结果 项目; 样品编号; 潜山污水处理厂接管标准限值. WH2026061505-FS-121; WH2026061505-FS-122; WH2026061505-FS-123; WH2026061505-FS-124. pH（无量纲）; 7.3; 7.5; 7.3; 7.4; 6~9. 化学需氧量（mg/L）; 254; 261; 258; 243; 330. 生化需氧量（mg/L）; 167; 153; 145; 157; 170. 悬浮物（mg/L）; 117; 120; 113; 127; 220. 氨氮（mg/L）; 11.8; 13.6; 12.8; 11.3; 32. 备注：2026.06.16 流量0.3m3/d，2026.06.17 流量0.3m3/d。. 根据总排放口废水监测结果，厂区污水总排口废水中各污染物监测浓度范围为pH 7.2~7.5、COD 243~263mg/L、BOD5 145~167mg/L、氨氮 11.3~13.6mg/L、SS 113~133mg/L，均达到潜山污水处理厂接管标准。 7.2.3噪声 厂界噪声监测结果见表7-6 表7-6 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 采样点位 采样时间; 2026.06.16; 2026.06.17. 昼间测量值 dB（A）; 夜间测量值 dB（A）; 昼间测量值 dB（A）; 夜间测量值 dB（A）. 1#东厂界; 54.5; 47.3; 54.3; 45.8. 2#南厂界; 56.8; 44.5; 56.8; 41.9. 3#西厂界; 52.5; 46.8; 52.7; 46.3. 4#北厂界; 54.6; 43.2; 54.6; 44.2. 监测结果表明：厂界4个噪声监测点位2天，昼间噪声值为52.5~56.8dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为41.9~47.3dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 厂界昼间和夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，为达标排放。 7.3污染物排放总量核算 根据安庆市潜山市生态环境分局《关于潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表的批复》[潜环审〔2025〕15号]及《潜山小为新材料有限公司年产300吨电子材料项目环境影响报告表》。则本项目大气污染物总量控制为：VOCs：0.21吨/年。 （1）废气中VOCs的核算 本项目年工作7200h，根据监测结果，DA001排气筒中非甲烷总烃平均排放速率为0.0255kg/h，废气中污染物总量核算情况如下： 排入外环境废气中VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量为：0.0255×7200×10-3=0.1836t/a<0.21t/a。 因此，项目验收期间VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量满足总量控制指标。

表八

验收监测结论： 8.1 环保设施调试运行效果 8.1.1监测结果 （1）废气监测结论 本次验收项目实际运行中产生的有组织废气主要为压滤和搅拌废气；无组织废气主要来自于捏合工序挥发出的少量有机废气和危废库、压滤、搅拌过程未被收集的有机废气等。2#生产车间产生的压滤废气、搅拌废气收集后同危废库废气一起经一套二级活性炭吸附设施（TA001）处理后经1 根不低于15m排气筒（DA001）高空排放。 根据废气处理设施进出口监测数据，有组织排放废气中非甲烷总烃的监测值最大值为3.94mg/m3、0.028kg/h，排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》的相关要求（最高允许排放浓度60mg/m3、最高允许排放速率3kg/h）。本次验收项目有组织废气排放均为达标排放。 根据无组织废气监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，非甲烷总烃的监测值最大值为1.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中4mg/m3的标准限值；非甲烷总烃的厂内监测一次值最大值为2.98mg/m3，满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》中一次值的相应要求。 （2）废水监测结论 本次验收项目建成后所排废水为生活污水。厂区排水实行清污分流、污污分流。项目产生的生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排入潜山污水处理厂处理。 根据总排放口废水监测结果，厂区污水总排口废水中各污染物监测浓度范围为pH 7.2~7.5、COD 243~263mg/L、BOD5 145~167mg/L、氨氮 11.3~13.6mg/L、SS 113~133mg/L，均达到潜山污水处理厂接管标准。 （3）噪声监测结论 验收监测期间，厂界4个噪声监测点位2天，昼间噪声值为52.5~56.8dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为41.9~47.3dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 厂界昼间和夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，为达标排放。 （4）固体废物 本次验收项目产生的固体废物主要有废化学品包装物、设备维护产生的废手套废抹布、废气处理过程中产生的废活性炭、过滤的废杂质、废包装袋、冷却水池污泥、职工生活垃圾等。 其中废化学品包装物、设备维护产生的废手套废抹布、废气处理过程中产生的废活性炭、过滤的废杂质属于危险固废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由安庆澳新环保科技有限公司处理。 废包装袋、冷却水池污泥、职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理。 综上，项目运营期废气、废水、噪声及固体废物均得到有效处置，项目运营期对周边环境影响较小。 （5）污染物排放总量 根据现场调查，目前项目及其配套环保设施已全部建设完成。本项目污染物总量核算情况如下：排入外环境的VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量分别为0.1836t/a，满足总量控制指标要求。